Ekspertyza składowiska odpadów poprzemysłowych przy ulicy Piaskowej 
w Tomaszowie Mazowieckim

Przedmiotem ekspertyzy składowiska odpadów poprzemysłowych jest określenia działań zmierzających do przywrócenia wartości użytkowych terenom składowiska ZWCh „Wistom” oraz działań zapobiegających szkodom w środowisku w wyniku funkcjonowania obiektu. Przedmiotem opracowania jest także ocena stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego wokół składowiska odpadów poprodukcyjnych.

Przeprowadzone w ramach ekspertyzy badania w zakresie oddziaływania na środowisko gruntowe gruntu nie wykazały przekroczeń w zakresie wykonanych oznaczeń w stosunku do wartości dopuszczalnych, o których mowa Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Brak przekroczeń stwierdzono zarówno dla gruntów grupy IV – tereny przemysłowe jak i gruntów grup wyższych, dla których wartości wskaźników dopuszczalnych są dużo bardziej restrykcyjne. W zakresie badania wpływu składowiska na oddziaływania na wody powierzchniowych i podziemnych pobrano i poddano analizie 6 próbek wód podziemnych oraz 2 próbki wody powierzchniowej. Badania wód podziemnych wykazały odczyn od kwaśnego do słabo zasadowego mieszczącego się w większości w I klasie jakości za wyjątkiem OTW – 5 którego odczyn mieścił się w IV klasie jakości. Należy zaznaczyć, ze w porównaniu do odczynu składowanych odpadów i odcieków uzyskane wartości nie wskazują na znaczące zanieczyszczenie związane ze składowiskiem. Wyniki badań wód powierzchniowych wykonane na pobliskiej rzece Lubochence wykazują natomiast brak oddziaływania składowiska.

W zakresie oceny wykonanych badań odpadów  pobrano i poddano analizie 5 próbek w zakresie testów zgodności wykazując tym samym możliwość ich deponowania na składowisku innych niż niebezpieczne i obojętne. Spełnienie uwarunkowań  określonych w zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r., w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach sugeruje, że zalegające na
składowisku odpady nie mają charakteru odpadów niebezpiecznych. W celu określenia zagrożenia wynikającego z aktualnego stanu składowiska, na podstawie wyników badań wód podziemnych oraz materiałów archiwalnych dokonano analizy ryzyka dotyczącego składowiska na obecnym stanie zagospodarowania wraz z oceną możliwości zanieczyszczenia środowiska substancjami stwarzającymi zagrożenie. Na podstawie wykonanej analizy określono stopień ryzyka zagrożenia środowiska wodno – gruntowego w skali czterostopniowej  - 2 pkt określając tym samym jego status jako zagrożenie małe. W ocenie zespołu autorskiego wyniki ekspertyzy pozwalają stwierdzić, iż składowisko odpadów, nie stanowi „zakładu 
o zwiększonym ryzyku wystąpieniu awarii” oraz „ zakładu o dużym ryzyku awarii” rozumianych zgodnie z art. 248 Prawa ochrony środowiska ze względu na rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych, które znajdują się w zakładzie”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których  znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia  poważanej awarii przemysłowej. W ramach ekspertyzy dodatkowo wykonano analizę możliwości zagospodarowania terenu, którego celem jest określenie możliwości inwestycyjnych w zakresie budowy nowego składowiska, a także przede wszystkim wskazanie działań niezbędnych dla przeprowadzenia rekultywacji istniejącego składowiska poprzemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem:

- analizy w zakresie niezbędnych do wykonania rekultywacji, w tym doboru warstw rekultywacyjnych dla rekultywacji istniejącego składowiska poprzemysłowego,

-  analizy formalnej w odniesieniu do ustaw związanych z planowaniem przestrzennym,

- analizy formalnej pod katem spełnienie wymogów aktów wykonawczych  do ustaw 
w szczególności rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów,

-  analizy formalnej w zakresie zapisów WPGO oraz aktami prawa miejscowego,

- analizy technicznej stanu zagospodarowania  terenu i wynikających z tego wymagań  dla inwestycji.

Ponadto w ramach prac wykonano udrożnienia i badania laboratoryjnego próbki wody pobranej  z piezometru zlokalizowanego  w sąsiedztwie składowiska odpadów.