CZĘŚĆ IV SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 6

ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OKABLOWANIE Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ I DOSTAWĄ SERWERÓW

| 1. | Wykonanie okablowania strukturalnego w pomieszczeniach Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. (ORDN) według planu zamieszczonym poniżej: - LAN 100% miedź - cat. min. 5e - 22 gniazda natynkowe - 2xRJ45, okablowanie w korytach natynkowych. - Montaż punktów dostępowych AP - pokrycie całego budynku (min. 70% mocy) - sieć WIFI min. 2.4GHz wydzielonym dostępem dla gości oraz pracowników - Plan budynku z zaznaczonymi punktami ETH zgodnie załącznikiem. Adaptacja pomieszczenia na serwerownie (pom. 3) w rozbiciu na poszczególne pozycję: - montaż klimatyzacji naściennej lub sufitowej oraz wentylacji mechanicznej - montaż podłogi antystatycznej - montaż drzwi ogniochronnych z kontrolą dostępu - Montaż czujników zadymienia i zalania - Zabezpieczenie antywłamaniowe okna - rolety lub kraty - Dostawa i montaż szafy serwerowej 42U - 600x1000, 2x listwa PDU podstawowa rackowa 230V 0U wejście C20, wyjścia 4 x C19 i 20 x C13 - Montaż patch panelu 48 portów w szafie serwerowej wraz z podłączeniem okablowania. Dostawa serwerów z montażem i uruchomieniem: Serwer w obudowie rack wg specyfikacji - 2 szt: - Procesor serwerowy - 64bit., który w testach www.cpubenchmark.netAverage CPU Mark osiąga minimum 10 922 punktów- możliwa rozbieżność do 200 pkt. - RAM min. 16 GB 2666 MT/s UDIMM - Dyski: min 4 x 2.5" Hot Plug - SAS - 600GB 10K RPM Hot-plug - Dwa zasilacze - Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W - 2 x Karta sieciowa: ETH - 1Gb i fibre channel - Szyny przesuwne z ramieniem do prowadzenia kabli - Gwarancja – min. 24 miesięcy - Windows 2019 - Windows 2019 + 5 x Windows 2019 RDS User CAL Standard lub równoważny. Równoważność opisana w poniższej części. Oferowane serwery mają być tego samego modelu danego producenta UPS zarządzalny w obudowie rack - 2 szt. Odpowiedni do wymagań urządzeń. - Moc skuteczna: min. 1300 W - Moc pozorna: min. 2000 VA 1 szt. - Switch zarządzalny 48 portów ETH + 4 porty Fibre Channel - Cechy zarządzania - Typ przełącznika - Zarządzany - Łączność - Liczba portów (gniazd) RJ-45 Ethernet. - 48 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ - Gigabit Ethernet (10/100/1000) - Ilość portów Gigabit Ethernet - 48 - Ilość slotów Modułu SFP - 2 - Ilość slotów Modułu SFP+ - 2 - Port konsoli - RJ-45 Sieć komputerowa - Standard pracy sieci - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Standardy komunikacyjne IEEE 802.3af,IEEE 802.3at - Obsługa 10G - Tak - Podpora kontroli przepływu - Tak - Przekazanie (audycja) Danych - Przepustowość - min. 104,16 Mpps - Możliwości montowania w stelażu - Tak - Układ – min. 1U - Przycisk reset - Tak - Diody LED - Tak Zarządzanie energią - Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V - Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz Gwarancja min. 24 miesięcy |
| --- | --- |

PLAN BUDYNKU

x - podwójne natynkowe gniazdo RJ45

Wymiary pomieszczenia nr 3 – planowana serwerownia

Oprogramowanie Windows Server 2019 Standard równoważne dla wymienionego powyżej oprogramowania:

Przez oprogramowanie równowżne Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające następujące warunki poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.

- Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

- W ramach dostarczonej licencji zawarta możliwość instalacji oprogramowania na serwerze wyposażonym w 2 rdzenie.

- Praca w roli serwera domeny Microsoft Active Directory.

- Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP).

- Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS.

- Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).

- Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.

- Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.

- Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW.

- W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera.

- W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych.

- W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego, minimalnie przez okres 4 lat bez dodatkowych kosztów, licząc od dnia zawarcia umowy dostawy.

- Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

- Oprogramowanie wydane po 2017 roku.