CZĘŚĆ IV – SWZ

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia: Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta
a wszystkimi jednostkami włączonymi w jednolity system zarządzania.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonaniesieci światłowodowej wraz z dostawą fabrycznie nowych urządzeń sieciowych.

- Celem zamówienia jest stworzeniebezpośredniego lub logicznego połączenia 
w technologii Ethernet, 33 jednostek podległych pod Urząd Miasta z główną serwerownią znajdującą się w Urzędzie Miasta.

- Wykaz jednostek, do których należy doprowadzić światłowód w połączeniu 
z serwerownią zlokalizowaną w budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 10/16 znajduje się w pkt 17 niniejszego opisu.

- Parametry światłowodów:

- Światłowód jedno modowy,

- Minimum po dwa włókna do każdej lokalizacji,

- Zakończenie światłowodu mediakonwerterem lub spliterem w standardzie RJ45,

- Światłowód nie może być wykonany na liniach napowietrznych,

- Całość sieci powinna być wykonana doziemnie w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie przyłącza od ostatniego punktu dostępowego linią  napowietrzną. Takich przypadków nie może być więcej niż 20% wszystkich przyłączy.

- Wymagania zamawiającego w zakresie zapewnienia przez Wykonawcę minimalnych parametrów usługi dostępowej:

- Prędkość do abonenta (download) minimum 100 Mbit/s (dla lokalizacji typu Oddział),

- Prędkość od abonenta (upload) minimum 100 Mbit/s (dla lokalizacji typu Oddział),

- Dostępność usługi nie mniejsza niż 99,5 % w skali roku,

- Brak limitu pobieranych i wysyłanych danych oraz ograniczeń czasowych 
w korzystaniu z usługi w okresie obowiązywania umowy,

- Usługa zostanie podłączona do urządzeń CPE Zamawiającego,

- Zestawienie na stałe kanału logicznego w technologii Ethernet, umożliwiającego transfer danych pomiędzy lokalizacjami Klienta z określoną w Mbit/s wartością pasma,

- Typ połączenia : punkt – punkt, punkt – wielopunkt,

- Prędkość dostępowa dla lokalizacji typu Centrala (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) wymaga się zapewnienia łącza minimum 800/800 Mbit/s.

- Dostarczenie 33 przełączników sieciowych do każdej placówki podlegającej pod Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Wykaz placówek znajduje się w pkt 17 niniejszego opisu.

- Informacje dodatkowe: obecna infrastruktura sieciowa w Urzędzie Miasta zbudowana jest na 33 sztukach zarządzanych przełączników firmy UbiquityUnifi. W związku z tym zasadne jest, aby zaoferowany sprzęt był tej samej firmy lub w pełni kompatybilny z wykorzystywanym przez Urząd Miasta urządzeniem UbiquitiUniFi Controller CloudKey, aby zapewnić pełną zgodność systemu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych. Opis równoważności znajduje się punkcie nr 10. W przypadku zaoferowania rozwiązania innej firmy, która nie jest w pełni równoważna wymagamy wymiany wszystkich istniejących przełączników.

Zamawiający sprecyzował przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw producenta kierując się obiektywna przesłanką, która powoduje, że zamawiający jest już  w posiadaniu istniejącej infrastruktury i w oparciu właśnie o ten  system  możliwa będzie bezkonfliktowa współpraca ze sprzętem posiadanym przez Gminę Miasto Tomaszów Maz.

Takie działanie zamawiającego aprobowane jest w orzecznictwie zgodnie z którym żaden przepis prawa nie może być automatycznie stosowany w oderwaniu od realiów konkretnego stanu faktycznego z pominięciem skutków jakie może wywołać jego zastosowanie. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie powinna być stosowana i interpretowana jedynie przez pryzmat pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od innego celu jej regulacji, jakim jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych zakupów. Nie powinna być również stosowana w swoistej próżni legislacyjnej, nie uwzględniającej zasad wyrażonych w innych przepisach, w szczególności wyrażonych w ustawie o finansach publicznych.

Dopuszczenie stosowania przepisów ustawy prowadzące do narzucenia zamawiającym dokonywania zakupów, które nie odpowiadają ich potrzebom i utrudniają prowadzenie statutowej działalności nie daje się pogodzić z postulatem racjonalności ustawodawcy

NP. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 marca 2013 r., III SA/Łd 1089/12

- Specyfikacja przełącznika firmy UbiquitiUnifi:

- Cechy zarządzania:

- Typ przełącznika: Zarządzany

- Przełącznik wielowarstwowy : L2/L3

- Łączność:

- Podstawowe przełączanie RJ-45: Liczba portów Ethernet min. 24

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: min. 2

- Sieć komputerowa:

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af,IEEE 802.3at

- Dublowanie portów: Tak

- Pełny dupleks: Tak

- Podpora kontroli przepływu: Tak

- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak

- Protokół drzewa rozpinającego: Tak

- Automatyczne wykrywanie: Tak

- Obsługa sieci VLAN: Tak

- Przekazanie (audycja) Danych:

- Przepustowość rutowania/przełączania: 88 Gbit/s

- Przepustowość: 44000 Mpps

- Prędkość przekazywania: 65,472 Mpps

- Trasa statyczna: Tak

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak

- Ochrona:

- Funkcje DHCP: DHCP server

- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x,RADIUS

- Design:

- Możliwości montowania w stelażu: Tak

- Układ: 1U

- Certyfikaty: CE, FCC, IC

- Zarządzanie energią:

- Zasilacz dołączony: Tak

- Ilość jednostek zasilania: 1

- Napięcie wejściowe: AC 100 - 240 V

- Częstotliwość wejściowa: AC 50/60 Hz

- Napięcie wejściowe: DC 52 V

- Prąd wejściowy: 7.69 A

- Zasilanie przez Ethernet:

- Obsługa PoE: Tak

- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilośćportów: min. 16

- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: min. 64 W

- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: min. 400 W

- Warunki zewnętrzne:

- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 40 °C

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

- Gwarancja minimum 24 miesiące,
lub 36 miesięcy w ramach kryterium oceny oferty.

- Możliwość zarządzania switchem za pomocą urządzenia UbiquitiUniFi Controller CloudKey.

- Jeżeli wykonawca oferuje urządzenie równoważne, musi ono spełniać następujące parametry:

- Cechy zarządzania:

- Typ przełącznika: Zarządzany

- Przełącznik wielowarstwowy : L2/L3

- Łączność:

- Podstawowe przełączanie RJ-45: Liczba portów Ethernet min. 24

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: min. 2

- Sieć komputerowa:

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af,IEEE 802.3at

- Dublowanie portów: Tak

- Pełny dupleks: Tak

- Podpora kontroli przepływu: Tak

- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak

- Protokół drzewa rozpinającego: Tak

- Automatyczne wykrywanie: Tak

- Obsługa sieci VLAN: Tak

- Przekazanie (audycja) Danych:

- Przepustowość rutowania/przełączania: 88 Gbit/s

- Przepustowość: 44000 Mpps

- Prędkość przekazywania: 65,472 Mpps

- Trasa statyczna: Tak

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak

- Ochrona:

- Funkcje DHCP: DHCP server

- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x,RADIUS

- Design:

- Możliwości montowania w stelażu: Tak

- Układ: 1U

- Certyfikaty: CE, FCC, IC

- Zarządzanie energią:

- Zasilacz dołączony: Tak

- Ilość jednostek zasilania: 1

- Napięcie wejściowe: AC 100 - 240 V

- Częstotliwość wejściowa: AC 50/60 Hz

- Napięcie wejściowe: DC 52 V

- Prąd wejściowy: 7.69 A

- Zasilanie przez Ethernet:

- Obsługa PoE: Tak

- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilośćportów: min. 16

- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: min. 64 W

- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: min. 400 W

- Warunki zewnętrzne:

- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 40 °C

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

- Gwarancja minimum 24 miesiące,
lub 36 miesięcy w ramach kryterium oceny oferty.

- Możliwość zarządzania switchem za pomocą urządzenia UbiquitiUniFi Controller CloudKey

- Dostarczenie fabrycznie nowej, wielofunkcyjnej zapory sieciowej w postaci jednego urządzenia firmy Stormshield z serii SN1100 lub równoważnej.

- Informacje dodatkowe: obecne zabezpieczenia sieciowe w Urzędzie Miasta 
w Tomaszowie Mazowieckim zbudowane są na urządzeniu klasy UTM firmy Stormshield.  W związku z tym zasadne jest, aby zaoferowany sprzęt był tej samej firmy lub równoważny, aby zapewnić pełną zgodność systemu oraz możliwość rozbudowy 
o kolejne moduły i funkcje w przyszłości. W przypadku zaoferowania rozwiązania innej firmy zamawiający wymaga, aby zaproponowane urządzenie spełniało minimalne wymagania opisane w punkcie nr 13 lub wymiany wszystkich istniejących urządzeń klasy UTM znajdujących się w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

- Specyfikacja techniczna zapory sieciowej Stormshield z serii SN1100:

- System bezpieczeństwa: dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca musi zapewnić wszystkie poniższe funkcjonalności:

- Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników muszą dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent,

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 8 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000,

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 2 interfejsami optycznymi 10 GbE (SFP+),

- System realizujący funkcję Firewall musi umożliwiać rozszerzenie dostępnych interfejsów o minimum 8 interfejsów miedzianych Ethernet 10/100/1000 i minimum 8 interfejsów optycznych 1 GbE (SFP),

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1 500 000 jednoczesnych połączeń oraz 70 000 nowych połączeń na sekundę,

- System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk SSD o pojemności minimum 480 GB do celów logowania i raportowania,

- System realizujący funkcję Firewall musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu,

- W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie 
z poniższych funkcjonalności:

  - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy StatefulInspection,

  - Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS). System AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip.

  - Poufność danych  - IPSec VPN oraz SSL VPN,

  - Ochrona przed atakami  - IntrusionPrevention System [IPS/IDS],

  - Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF],

  - Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3),

  - Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Trafficshaping],

  - Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P,

  - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL,

- Wydajność systemu Firewall minimum 45 Gbps,

- Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus minimum 4 Gbps,

- Wydajność ochrony przed atakami (IPS) minimum 15 Gbps,

- Wydajność VPN IPSec nie mniej niż 6 Gbps,

- W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż:

  - Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site,

  - Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem ,

  - Obsługa sslvpn w trybach portal oraz tunel,

- Rozwiązanie musi zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny 
i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP,

- Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety),

- Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków musi zawierać co najmniej 1000 wpisów. Dodatkowo musi być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos,

- Funkcja kontroli aplikacji musi umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP,

- Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji i szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL,

- System bezpieczeństwa musi zapewniać ochronę przed nieznanym oprogramowaniem poprzez mechanizm sandbox,

- W przypadku analizy sandbox z wykorzystaniem chmury, serwery muszą być zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej,

- Analizie muszą podlegać pliki przesyłane pocztą elektroniczną i protokołami http, https,

- System bezpieczeństwa musi posiadać moduł wykrywania typu oprogramowania sieciowego, które jest uruchomione na stacjach roboczych w obrębie chronionej sieci 
i komunikuje się z siecią internet:

  - Moduł ma nie tylko wykrywać uruchomione oprogramowanie sieciowe, 
ale również wykrywać i informować o lukach i podatnościach występujących 
w wykrytym oprogramowaniu przykładowo poprzez opis wskazanej podatności lub oznaczenie ryzyka związanego z działaniem aplikacji za pomocą skali 
lub kolorów,

- System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:

  - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP,

  - Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych,

- W zakresie realizowanych funkcjonalności systemu raportowania i przeglądania logów, wymagane jest nie mniej niż:

  - Posiadanie predefiniowanych raportów dla ruchu WWW, modułu IPS, skanera antywirusowego i antyspamowego,

  - Generowanie co najmniej 25 różnych typów raportów,

- System bezpieczeństwa musi posiadać certyfikat CommonCriteria EAL4+,

- Dostarczony system bezpieczeństwa musi umożliwiać pełne zarządzanie nim wraz 
z już posiadanymi przez Zamawiającego systemami bezpieczeństwa poprzez system centralnego zarządzania Stormshield Management Center,

- Wymaga się, aby dostawa obejmowała:

  - Minimum 60-miesięczną gwarancję na urządzenia liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu realizowaną w trybie wymiany na następny dzień roboczy (next business day),

  - Licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa na okres minimum 60 miesięcy liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu:

    - Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) z Express Exchange

    - Breach Fighter–sandboxing (wymaga KAV lub PSP)*

- 4 portowe rozszerzenie 10 Gb SFP+ dla modelu SN710/SN910/SN1100/SN2100/SN3100
-dopuszczamy użycie wkładek światłowodowych w postaci zamienników                     w pełni kompatybilnych z zaproponowanym rozszerzeniem.

- Opis wymaganych usług:

- W ramach dostawy nowego urządzania zamawiający wymaga, aby dostawca wykonał migrację konfiguracji z aktualnie posiadanego rozwiązania oraz rekonfigurację zgodnie w wymaganiami nowej infrastruktury. W ramach rekonfiguracji należy wykonać audyt obecnej konfiguracji i dostosować konfiguracje do nowych wymagań zamawiającego. Prace muszę się odbyć fizycznie w siedzibie zamawiającego.

- Inżynier dostawcy musi posiadać odpowiednią wiedzę techniczną celem realizacji usługi migracji, audytu i rekonfiguracji. Ze względu na poziom zaawansowania zmian w konfiguracji zamawiający wymaga, aby wiedza techniczna była potwierdzona aktualnym certyfikatem wydanym bezpośrednio przez producenta.

- Nie dopuszczamy składania ofert częściowych.

- Zamawiający dopuszcza w postępowaniu udział podwykonawców.

- Termin realizacji zadań opisanych  powyżej wynosi 120 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wskazania nazwy i modelu zaproponowanych urządzeń sieciowych w celu weryfikacji poprawności zaproponowanej oferty.

- Wykaz jednostek, do których należy doprowadzić światłowód do serwerowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim:

| Lp. | Nazwa jednostki | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 13 | ul. J.U. Niemcewicza 50/56 |
| 2 | Przedszkole nr 16 | ul. J.U. Niemcewicza 50/56 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II | ul. Wiejska 29/31 |
| 4 | Przedszkole nr 7 | ul. Jałowcowa 6 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 7 | ul. Ludwikowska 113/115 |
| 6 | Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II | ul. Robotnicza 30 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego | ul. Leona Witolda May’a 11/13 |
| 8 | Przedszkole nr 14 | ul. Leona Witolda May’a 6/8 |
| 9 | Przedszkole nr 20 | ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 8 | ul. Stolarska 21/27 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego | ul. Słowackiego 32/42 |
| 12 | Przedszkole nr 2 im. Marii Kownackiej | ul. Stefana Czarnieckiego 12/14 |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 11 | ul. św. Antoniego 43/45 |
| 14 | Przedszkole nr 19 | ul. Strzelecka 14 |
| 15 | Szkoła Podstawowa nr 6 | ul. Gminna 5/9 |
| 16 | Przedszkole nr 10 | ul. Wąwalska 24 |
| 17 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. Jana Twardowskiego | ul. Jałowcowa 8 |
| 18 | Przedszkole nr 5 | ul. Niska 20A |
| 19 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego | al. J. Piłsudskiego 42/46 |
| 20 | Przedszkole nr 11 | ul. Farbiarska 51/57 |
| 21 | Przedszkole nr 17 | ul. Warszawska 103A |
| 22 | Przedszkole nr 3 | ul. Kombatantów 5 |
| 23 | Przedszkole nr 12 | ul. Kombatantów 1/3 |
| 24 | Samorządowy Żłobek nr 1 | ul. Strzelecka 14 |
| 25 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Cekanowska 5 |
| 26 | Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | ul. Jana Pawła II 64/66 |
| 27 | Straż Miejska | plac Kościuszki 24 |
| 28 | Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | plac Kościuszki 24 |
| 29 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | ul. Warszawska 119 |
| 30 | Miejskie Centrum Kultury | plac Kościuszki 18 |
| 31 | Muzeum | ul. POW 11/15 |
| 32 | Miejska Biblioteka Publiczna | ul. Mościckiego 6 |
| 33 | Urząd Stanu Cywilnego | ul. Św. Antoniego 42 |