ZAŁACZNIK NR 1 DO UMOWY Z DNIA…………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI

1.   NAZWA ZADANIA:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.

„Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

W ramach zamówienia należy opracować:

2.1 projekt wstępny układu drogowego.

2.2 wielobranżową dokumentację projektową układu drogowego oraz uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności.

- Parametry projektowe:

- długość planowanego układu drogowego – ok. 2780 m,

- ulice – drogi gminne klasy  „L”,

- konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu min. KR2.

- Planowane elementy i urządzenia w pasie ulicznym:

- jezdnie szerokości 6,0 m  z dwoma pasami ruchu,

- ciągi pieszo rowerowe, ścieżki rowerowe,

- chodniki,

- pasy zieleni z nasadzeniami drzew i krzewów,

- pionowe i poziome oznakowanie drogowe,

- oświetlenie uliczne,

- odwodnienie, kanalizacja deszczowa,

- skrzyżowanie typu rondo na połączeniu nowoprojektowanych ulic z ulicą Wodną i Ściegiennego,

- skrzyżowania z wyspami rozdzielającymi na połączeniach nowoprojektowanych ulic z drogą powiatową (ulicą Św. Antoniego) i ulicą Strzelecką,

- zatoki postojowe dla komunikacji zbiorowej,

- zatoki postojowe dla samochodów osobowych w poszerzeniach jezdni,

- wysepki kierunkowe na jezdniach w obrębie budowanych skrzyżowań,

- zjazdy gospodarcze i publiczne,

- kanały technologiczne,

- usunięcie kolizji istniejących sieci i instalacji z projektowanym układem drogowym.

4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego), STWiORB oraz części kosztowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, obejmuje n.w. zagadnienia:

- Wstępne prace projektowe polegające na ustaleniu rozwiązań planowanego przedsięwzięcia (w tym projekt linii rozgraniczających pasa drogowego, podziałów nieruchomości, projekt odwodnienia, zaopiniowane pozytywnie przez Zamawiającego.

- Mapa do celów projektowych

- Projekt budowlany:

- projekt zagospodarowania terenu,

- wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny.

- Inne opracowania:

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów.

- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia/Raport oddziaływania na środowisko,

- Uzyskanie decyzji środowiskowej,

- Przedmiar robót,

- Kosztorys inwestorski,

- Kosztorys ofertowy,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

- Zieleń drogowa. Należy dokonać inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów oraz wytypować rośliny do wycięcia, zabezpieczenia i nasadzenia.

- Kolizje z uzbrojeniami niezwiązanymi z drogą. Uwzględnić w opracowaniu lokalizację przebudowywanych urządzeń niezwiązanych z drogą i kolidujących z jej budową zgodnie z przepisami art. 32 ustawy o drogach publicznych. Wykonawca pozyska warunki techniczne przebudowy uzbrojenia kolidującego z budową ulicy. Rozwiązanie kolizji należy wykonać w oddzielnych tomach (dla każdej branży osobno).

Uwaga: dokumentacja projektowa przebudowy (skablowania) linii napowietrznej wysokiego napięcia będzie realizowana w ramach oddzielnego zadania inwestycyjnego.

- Pozwolenia na rozbiórkę. Przygotowanie dokumentacji wg przepisów Prawa Budowlanego dla obiektów dla których zachodzi konieczność wyburzenia.

- Projekty podziałów działek. Orientacyjna ilość działek do podziału - 36 szt. Należy dokonać projekty podziałów działek do decyzji ZRiD wraz z wykonaniem wykazu zmian gruntowych dotyczących przedmiotowych działek oraz uzyskać decyzje ZRiD. Na zajęcie czasowe gruntów dla realizacji inwestycji należy uzyskać zgody właścicieli działek. Ilość działek przeznaczonych do podziału - wg przyjętych przez wykonawcę rozwiązań. Projekty podziałów nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone Zamawiającemu do wglądu jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich szczególnej weryfikacji przez Zamawiającego. Mapy podziałowe winny uwzględniać wszystkie nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, tj. również działki ewidencyjne objęte liniami rozgraniczającymi w całości, nawet w przypadku gdy samodzielnie stanowią odrębną nieruchomość. Mapy podziałowe winny zawierać wykazy zmian gruntowych z wyraźnym wyróżnieniem działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości wykazanego w katastrze nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach wieczystych. W trakcie sporządzania zbiorczego wykazu zmian gruntowych, w przypadku podziału działek, do wniosku o wydanie decyzji ZRiD, należy sporządzić projekty jednostkowych map podziałowych oddzielnie dla każdej nieruchomości. W przypadku nieruchomości nie podlegającej podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRiD należy załączyć wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów projektowych.

- Stała organizacja ruchu. Zaprojektować stałą organizacji ruchu drogowego zaopiniowaną pozytywnie przez zarządcę ruchu, oraz Miejski Zakład Komunikacji w Tomaszowie Maz. w zakresie lokalizacji przystanków autobusowych/zatok. Zastosować dodatkowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa (np. przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie, wyspy dzielące, wyniesione przejścia, oznakowanie aktywne, wyniesione skrzyżowania). Oznakowanie poziome należy zaprojektować jako chemoutwardzalne, strukturalne.

- Odwodnienie. Odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne do zaprojektowanej w ramach niniejszego zadania kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych  do odbiorników – istniejących kolektorów, cieków wodnych itp. Dokonać obliczeń niezbędnych do ustalenia przekrojów urządzeń odwadniających, uwzględniając przynależne zlewnie. W przypadku konieczności uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotów i odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z przyległej zlewni do odbiornika. Uzyskać stosowne uzgodnienia, decyzje, umowy (umowy użyczenia, użytkowania) z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w celu wykonania robót i późniejszej eksploatacji zgodnie z warunkami uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego, oraz w celu uzyskania decyzji ZRiD. Należy uwzględnić odgałęzienia kanału deszczowego w ulice boczne.

- Oświetlenie uliczne. Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem wymiany istniejących opraw na oprawy LED. Lokalizacja słupów musi zapewniać odpowiednie szerokości chodnika, doświetlać przejścia dla pieszych oraz zachować skrajnie drogowe wg obowiązujących norm. Wymagania dla opraw i słupów oraz systemu sterowania oświetleniem ulicznym należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Sieci inne. Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do działek  nie posiadających przyłączy kanalizacji sanitarnej. Odgałęzienia te należy projektować w obrębie pasa drogowego. Położenie ww. odgałęzień projektować w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości.

- Teren pod przyszłe uzbrojenie. Przewidzieć lokalizację pod przyszłe uzbrojenie dla gazociągu, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej w obrębie linii rozgraniczających planowanych ulic.

- Branża drogowa. Dokumentacja techniczna winna uwzględniać:

- konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu minimum KR2;

- kanały technologiczne;

- chodniki o nawierzchni z małowymiarowych płyt chodnikowej/kostki betonowej na skrętach krawężniki łukowe, na zjazdach krawężniki najazdowe;

- zaleca się lokalizować chodniki od strony linii rozgraniczających pas drogowy;

- zjazdy indywidualne i publiczne dostosowane do wymagań wynikających z usytuowania, przeznaczenia, dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów i gabarytowych pojazdów dla których są przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych;

- lokalizacja nowych zjazdów (jeśli wystąpią nieruchomości nieogrodzone oraz bez bram wjazdowych) powinna być potwierdzona pisemmym uzgodnieniem i zatwierdzeniem  właścicieli działek, do których zjazdy prowadzą;

- przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi;

- budowę bądź przebudowę innych elementów zagospodarowania terenu kolidujących z urządzeniami drogowymi;

- zagospodarowanie skarp i zieleńców z uwzględnieniem systemu nawadniania wyspy ronda.

- elementy małej architektury.

- Projekt techniczny powinien uzupełniać i uszczegółowić projekt budowlany tak, aby była możliwość sporządzenia szczegółowego i ostatecznego przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizację robót. Stadium projektu wykonawczego powinno zawierać m.in. następujące składniki i obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

- materiały wraz z potrzebnymi uzupełnieniami, opiniami, uzgodnieniami i wymaganymi pozwoleniami z punktu widzenia wykonawstwa;

- rysunki wykonawcze;

- projekty technologii robót, opisy i rysunki dotyczące organizacji robót i technologii;

- opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu;

- specyfikacje techniczne.

- Część przedmiarowo-kosztorysowa. Przedmiary robót, kosztorysy ślepe  oraz kosztorysy inwestorskie z podziałem na: ulice, branże i etapy:

- branża drogowa,

- kanał technologiczny,

- kanalizacja deszczowa z wyszczególnieniem odgałęzień w ulice boczne dla każdej ulicy oddzielnie,

- odgałęzienia kanalizacji sanitarnej,

- oświetlenie uliczne,

- w przypadku wystąpienia opracowań branży energetycznej, z podziałem na: kolizje sieci WN, kolizje sieci SN, kolizje sieci Nn, przyłącza.

- Pełnienie nadzoru autorskiego.

- Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek zespołu projektowego określony w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych lub równoważnych, w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzgadnianiu możliwości zaniechania robót, innych wątpliwości co do przyjętych rozwiązań projektowych zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

W ramach nadzoru autorskiego udzielane będą odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie prowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty objęte projektem.

5. TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami określonymi w Specyfikacji warunków zamówienia.

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Jednostką obmiarową jest sztuka opracowania projektowego (cena ryczałtowa)

7.  KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

- Przedstawiciel zamawiającego wymieniony w Specyfikacji warunków zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.

- Wykonawca (jednostka projektująca) odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomikę zastosowanych rozwiązań technicznych.

- Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru końcowego.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu opracowania projektowe w ilości określonej w Specyfikacji warunków zamówienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych otrzymane od właściwych organów łącznie z ww pozwoleniami i decyzjami.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wraz z kompletem załączników wszystkich wystąpień o wydanie decyzji administracyjnych.

8. PŁATNOŚCI

Płatności zgodnie z zapisami w Specyfikacji warunków zamówienia.

9. Podstawowe przepisy prawne

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zmianami).

- Odrębne przepisy i normy dotyczące rozwiązań branżowych,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

- Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Dz. U. 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27.04.2001r prawo ochrony środowiska Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 18.05.2005r w sprawie o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 113/2005 poz. 954.

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

UWAGA: Dla opracowań projektowych, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA