Tomaszów Maz. dn. 22 sierpnia 2022 r.

Numer referencyjny: WRIK.271.1.29.2022.ZP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) pod nazwą: Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi.

POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Mając na uwadze postępowania, które zakończyły się unieważnieniem w dniu 15 lipca 2022 r.             i 16 sierpnia 2022 r. oraz art. 262 Pzp z którego wynika, iż o ponownym wszczęciu postępowania zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy przystąpili do postępowania unieważnionego, pod warunkiem iż kolejne postępowanie dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, jak i kierując się zasadą efektywności ekonomicznej wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy, zamawiający zamieszcza swoje stanowisko w kwestiach uprzednio poruszanych przez wykonawców.

Zestaw nr 1 z dnia 21 czerwca 2022 r.

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne wykonanie trybuny z elementów prefabrykowanych w postaci palisady i płyty chodnikowej?

Odpowiedź:

Mając na uwadze uwarunkowania w zakresie terenu, na którym ma być posadowiona trybuna oraz funkcję, jaką ma pełnić, nie dopuszczamy wskazanego rozwiązania.

Zestaw nr 2 z dnia 23.06.2022 r.

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia budowy bieżni okrężnej oraz boiska wielofunkcyjnego, opis nawierzchni poliuretanowej zamieszczonej w projekcie, opisane jak poniżej, ograniczają możliwość wzięcia udziału w przetargu.

Cyt. „ 2.2. BIEŻNIA

2.2.1. NAWIERZCHNIA

Parametry nawierzchni poliuretanowej typu SANDWICH: nawierzchnia powinna posiadać parametry techniczne mieszczące się w podanych poniżej przedziałach:

| Grubość całkowita [mm] | min. 13,0 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 0,50 - 0,90 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%] | 56 - 78 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)[%] | 37 - 39 |
| Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] | 1,7 – 2,2 |
| Tarcie (TRRL) | 65-70 |

Zamawiający ogłaszając postępowanie posłużył się parametrami oraz wymaganymi dokumentami nawierzchni w taki sposób, że ograniczył się do jednego  konkretnego produktu ELTAN S/E firmy Interchemol. W ten sposób opisując nawierzchnię poliuretanową uniemożliwia konkurencję, czego dowodem SA zapisy projektu określające wymagania dla nawierzchni poliuretanowej. Zgodnie z obowiązującym Prawem zamówień publicznych oraz aktualnym orzecznictwem KIO wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu nawierzchni poliuretanowej szwajcarskiego producenta, firmy Conica AG.

Czy Zamawiający dokona zmiany parametrów technicznych nawierzchni, mieszczących się w przedziałach opisanych poniżej, poświadczonych stosownymi dokumentami:

Parametry nawierzchni:

1.	Grubość: 						min. 13 mm

2.	Wytrzymałość na rozciąganie:			0,50 – 0,90 Mpa

3.	Wydłużenie przy rozciąganiu:			43 – 78 %

4.	Współczynnik tarcia: 				52 – 70 (TRRL)

5.	Odkształcenie pionowe 23°C:			1,7 – 2,2

6.	Pochłanianie wstrząsów w temp. 23°C:		37 – 39

Nawierzchnia jest przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych nie jest większa niż opisana w tabeli poniżej:

| parametr | wartości w mg/l |
| --- | --- |
| DOC - po 24 godzinach | ≤ 46 |
| ołów (Pb) | ≤ 0,001 |
| kadm (Cd) | ≤ 0,0002 |
| chrom (Cr) | ≤ 0,001 |
| chrom VI (CrVI) | < 0,008 |
| rtęć (Hg) | ≤ 0,001 |
| cynk (Zn) | ≤ 0,56 |
| cyna (Sn) | ≤ 0,02 |

Ze względu na wykorzystanie stadionu w celu organizowania imprez masowych z udziałem publiczności w obrębie bieżni, nawierzchnia posiada klasyfikację ogniową mion. Cfl - s2

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

1.	Aktualny certyfikat World Athletics dla oferowanej nawierzchni o wymagalnej grubości na bieżnię.

2.	Certyfikat World Athletics Class 1 dla obiektu wykonanych w Europie z oferowanego Systemu nawierzchniowego zgodnego z żądaną grubości nawierzchni bieżni.

3.	Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics, potwierdzający określone i wymagane przez World Athletics, parametry, oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego pozostałe parametry.

4.	Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający niewyszczególnione powyżej cechy.

5.	Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

6.	Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.

7.	Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.

8.	Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

9.	Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.

10.	Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy, że zapisy ujęte w dokumentacji spełnia kilku producentów (przy rozpatrywaniu aktualnych raportów z badań).

Nie mniej, w celu poszerzenia konkurencyjności zmieniamy wymagania dotyczące parametrów nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich. Nawierzchnie typu sandwich należy wykonać na bieżni (na zewnątrz od odwodnienia liniowego).

Aktualnie wymagane parametry nawierzchni sandwich:

| Grubość całkowita [mm] | min. 13,0 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 0,50 – 1,00 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%] | 56 - 78 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)[%] | 37 - 39 |
| Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] | 1,7 – 2,2 |
| Tarcie (TRRL) | 60-70 |

Dokumenty wymagane dla nawierzchni poliuretanowej typu sandwich zgodnie z dokumentacją projektową należy przedłożyć zamawiającemu na etapie realizacji umowy.

Pytanie 2:

Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy budowie obiektów sportowych jak opisane w projekcie, uważamy że opis nawierzchni dla boiska wielofunkcyjnego raz że ogranicza konkurencję mało tego, opisuje nawierzchnię boiska na złej nie stosowanej do tego typu obiektów nawierzchni.

Cyt. „2.4. BOISKO WIEOLOFUKCYJNE

2.4.1. NAWIERZCHNIA

Zastosowano nawierzchnie poliuretanową jak dla bieżni okólnej.

2.4.2. PODBUDOWA

Zastosowano podbudowę jak dla bieżni okólnej.”

Opis nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest taki sam jak dla bieżni czego się nie robi. Nawierzchnia typu sandwich stasowana jest na bieżnię lekkoatletyczne. Nawierzchnie przeznaczone na budowę boiska wielofunkcyjne to natrysk lub 2s. Równie z jeśli chodzi 
o podbudowę boiska powinna być zastosowana warstwa elastyczna ET dla bezpieczeństwa głównych użytkowników w tym przypadku dzieci.

Prosimy zatem o zmianę podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o parametrach opisanych poniżej.

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu „2S” o łącznej grubości 16mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubości 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET układana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwę użytkową stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypełniona granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, górna warstwa – również – 8 mm.

Nawierzchnia musi posiadać parametry nie gorsze GS (mieszczące się w przedziale) niż opisane w tabeli:

Grubość nawierzchni				16 mm – 16,5 mm

Wytrzymałość na rozciąganie		0,58 – 0,62 MPa

Wydłużenie względne przy rozciąganiu:	56% - 58%

Odkształcenie pionowe w temp. 23°C	1,2 – 1,4 mm

Tłumienie energii w temp. 23°C		39% - 41%

Poślizg (EN 13036 – 4)

- Nawierzchnia sucha				88 – 90

- Nawierzchnia mokra			55 – 57

Odporność na ścieranie			1,35 – 1,40 g

Nawierzchnia musi być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych musi mieścić się w granicach opisanych w tabeli poniżej:

| parametr | wartości |
| --- | --- |
| DOC – po 24 godzinach | ≤ 7,0 mg/l |
| ołów (Pb) | < 1,0 µg/l |
| kadm (Cd) | < 0,2 µg/l |
| chrom (Cr) | < 1,0 µg/l |
| rtęć (Hg) | < 1,0 µg/l |
| cynk (Zn) | 0,12 mg/l |
| cyna (Sn) | < 0,02 mg/l |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

a)	Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni,

b)	Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta nawierzchni,

c)	 Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni,

d)	Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z  potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

e)	Aktualny certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry  w koszykówkę.

f)	Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne.

g)	Badanie na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

W/w Dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

PODBUDOWA:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp.. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).

Przekrój przez budowę:

- grunt rodzimy

- piasek

- kliniec łamany  - kruszywo frakcji 31,5 – 61,5  mm

- kliniec łamany – kruszywo frakcji 4 – 31,5 mm

- miał kamienny frakcja 0 – 4 mm

- warstwa nośna „elastyczna” ET – przepuszczalny podkład elastyczny:

granulat i scier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym. Grubość całkowita podkładu: 3,5 cm

- nawierzchnia poliuretanowa grubości 1,6 cm

ET – wykonanie warstwy nośnej – „elastycznej” grubości 3,5 cm:

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1 – 4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym z żwirem kwarcowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8 cm ustawionych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek op wartości max 1,0%.

UWAGA

1.	Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

2.	Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

3.	W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

4.	Wszelkie kopiowanie powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r.)

5.	Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlana i polskimi normami.

Odpowiedź:

Zmianie ulega nawierzchnia boisk (cała nawierzchnia wewnątrz od odwodnienia liniowego) należy wykonać nawierzchnię poliuretanową typu „natrysk” nieprzepuszczalną dla wody            o następujących parametrach:

| WŁAŚCIWOŚCI | WYNIKI |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) | 0,65– 1,1 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | 70 - 140 |
| Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, % (23°C) | 36 - 40 |
| Odkształcenie pionowe, mm (23°C) | 1,5 – 1,7 |
| Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g | 0,3 - 0,6 |
| Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV |  |
| - nawierzchnia sucha | 85 - 99 |
| - nawierzchnia mokra | 59 - 80 |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni typu natrysk, które należy okazać na etapie realizacji umowy:

- Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez niezależne laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych

- Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji 
(w oryginale)

- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych

- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość pierwiastków chemicznych, spełniającą wymagania stosownych norm, wydany przez niezależne laboratorium posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich badań )

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie równoważnej podbudowy po uzyskaniu zgody nadzoru autorskiego.

Zestaw nr 3 z dnia 24.06.2022 r.

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej spełniającej poniższe parametry:

Grubość całkowita [mm] min. 13,0 –

Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] 0,99MPa

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 56 – 78

Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)[%] 37 – 39

Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] 1,7 – 2,2–

Tarcie (TRRL) 60

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne parametry nawierzchni w niniejszych odpowiedziach na zadawane przez Wykonawców pytania

Pytanie 2:

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wie co Wykonawca rozumie pod pojęciem ,,strefa zamawianych robót”. Ewentualne kolizje zostały ujęte w dokumentacji projektowej. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych elementów sieci lub innych kolizji będą miały zastosowanie odpowiednie zapisy wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż w ul. Reja stanowiącej bezpośrednią drogę dojazdową znajdują się sieci wodno-kanalizacyjne, energetyczne telekomunikacyjne w związku czym Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność na zasadach określonych we wzorze umowy w przypadku ich uszkodzenia np. w wyniku transportu materiałów, sprzętu, urządzeń itp.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna 
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Jednocześnie zamawiający przypomina o ryczałtowym charakterze wynagrodzenia i konsekwencjach z tym związanych oraz o hierarchii dokumentów, określonej              w SWZ.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robot jest zgodny z przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie przedmiary mają jedynie pomocniczy charakter i nie opisują przedmiotu zamówienia, co podkreślono wyraźnie w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wycenić i zrealizować cały zakres objęty projektem, projektami wykonawczymi, STWIOR oraz pozostałymi dokumentami i opracowaniami. Zamawiający w SWZ wskazał hierarchię ważności poszczególnych elementów SWZ i dokumentacji projektowej oraz określił ryzyka wykonawcy związane z przyjętą ryczałtowa formą wynagrodzenia.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, ze termin zakończenia inwestycji to termin zgłoszenia do odbioru końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż termin zakończenia inwestycji to termin podpisania protokołu odbioru końcowego. Termin zgłoszenia do odbioru końcowego będzie datą sprzedaży wskazywaną na fakturze końcowej.

Pytanie 8:

Proszę o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą 
w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający we wzorze umowy przewidział możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie za zgodą drugiej strony. Dotyczy to również cesji wynagrodzenia jako prawa wykonawcy. Zatem w przypadku złożenia wniosku o cesję to na etapie realizacji zamówienia Zamawiający będzie podejmował odpowiednią decyzję dokonując analizy wniosku. Jednocześnie na marginesie należy zauważyć, iż ogólna zasadą jest, że to wykonawca dokonuje płatności na rzecz zgłoszonych podwykonawców. Wynika to min. z zapisów wzoru umowy dotyczących podwykonawstwa: sposobu rozliczeń pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, obowiązków w zakresie dokumentów składanych wraz z fakturą oraz sankcji z tym związanych.

Pytanie 9:

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU bieżni ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedź:

Kolorystyka nawierzchni została wskazana w dokumentacji projektowej.

Zestaw nr 4 z dnia 25.06.2022 r.

Pytanie 1:

Projekt podaje wymagania dla nawierzchni PU w sposób niezgodny ze standardami w branży oraz wytycznymi World Athletics (wcześniej IAAF) a opis parametrów odpowiada konkretnej nawierzchni, co powoduje uniemożliwienie konkurencji. Takie postępowanie nie powinno mieć miejsca w świetle procedowania postępowania w ramach ustawy pzp.

Projekt podaje:

Ww. wymagania są niezgodnie z wytycznymi World Athletics (obowiązujące na całym świecie wytyczne dla nawierzchni lekkoatletycznych). WA-World Athletics (wcześniej IAAF) - jedyna na świecie jednostka upoważniona do standaryzacji i certyfikacji nawierzchni lekkoatletycznych) teraz WA (World Athletic), których spełnienie skutkuje wydaniem certyfikatu WA/IAAF PRODUCT CERTIFICATE (certyfikat WA dla nawierzchni).

Poniżej przedstawiamy porównanie poszczególnych parametrów tj. 3 kolumny:

- pierwsza kolumna – parametry wg projektu

- druga kolumna – parametry wg World Athletics (WA)/IAAF

- trzecia kolumna – parametry oferowanej nawierzchni wg wyników badań na zgodność z wymogami WA

| parametr | wartość wymagana wg projektu | wartość wymagana wg WA (World Athletics)/ IAAF | wartość przykładowej oferowanej nawierzchni PU typu SANDWICH |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 0,50-0,90 | ≥ 0,5 | 0,99 |
| Wydłużenie, [%] | 56-78 | ≥ 40 | 64 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)[%] | 37-39 | 35-50 | 37 |
| Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] | 1,7-2,2 | 0,6-2,5 | 1,9 |
| Tarcie (TRRL) | ≥ 40 | ≥ 0,5 (TRRL) ≥ 47 (PTV) | 0,64 60 |

Powyższe dowodzi, że wprowadzone przez Zamawiającego wymagania dotyczące parametrów są niezgodne z wytycznymi WA. Chodzi szczególnie o parametry:

1) wytrzymałość na rozciąganie – projekt podaje przedział 0,50-0,90 Mpa, co jest niezgodne  z wytycznymi WA, które określa min. 0,50 Mpa – to powoduje, że projekt uniemożliwia zaoferowanie nawierzchni posiadającej lepszą wartość dla tego parametru tj. powyżej 0,90 Mpa. Takie ograniczenie jest niczym obiektywnym nieuzasadnione.

2) tarcie (TRRL) – projekt podaje przedział 65-70, co jest błędne ponieważ w jednostkach TRRL wartość jest inna tj. znacznie mniejsza a określany w jedn. PTV ma inne wartości. WA określa tarcie (współczynnik tarcia) w TRRL na minimum 0,5 a opór a PTV minimum 47.

Informujemy, że jeśli wg wyników badań (przeprowadzonych przez licencjonowane przez WA/IAAF laboratorium) będą spełnione wg ww. tabeli wymagania to nawierzchnia otrzymuje certyfikat WA/IAAF (Product Certificate), który jako jedyny uprawnia do stosowania nawierzchni na każdym stadionie lekkoatletycznym na całym świecie.

Powyższe argumenty dowodzą, że projekt manipuluje wartościami parametrów normy i wprowadza wymagane przedziały w sprzeczności z aktualną normą i standardami WA/IAAF.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu o gr. 13 mm posiadającej parametry zgodne z wytycznymi WA i adekwatnie do projektu posiadającej parametry podane w ostatniej kolumnie ww. tabeli i posiadającej wymagane w projekcie dokumenty.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z standardami WA/IAAF.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni PU a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą.

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję.

Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.

Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego parametry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu.

Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie tejże zasady.

Biorąc pod uwagę ww. sprawę należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych obiektywnych argumentów, którymi Zamawiający mógłby uczciwie się posłużyć w celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych wymagań.

Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiejkolwiek innej nawierzchni PU, która posiada akurat takie wyniki badan jakie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Ignorując wymagania aktualnej normy.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy, że zapisy ujęte w dokumentacji spełnia kilku producentów (przy rozpatrywaniu aktualnych raportów z badań).

Nie mniej, w celu poszerzenia konkurencyjności zmieniamy wymagania dotyczące parametrów nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich. Nawierzchnie typu sandwich należy wykonać na bieżni (na zewnątrz od odwodnienia liniowego).

Aktualnie wymagane parametry nawierzchni sandwich:

| Grubość całkowita [mm] | min. 13,0 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 0,50 – 1,00 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%] | 56 - 78 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)[%] | 37 - 39 |
| Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] | 1,7 – 2,2 |
| Tarcie (TRRL) | 60-70 |

Dokumenty wymagane dla nawierzchni poliuretanowej typu sandwich zgodnie z dokumentacją projektową należy przedłożyć zamawiającemu mas etapie realizacji umowy.

Pytanie 2:

Wnosimy o dodanie do umowy (§7 ust. 3) niezbędnego kolejnego ppkt 10) o treści:

Wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi,

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku. Możliwe zmiany umowy zostały szczegółowo wskazane §7 wzoru umowy. Przesłanki wnioskowane powyżej wpisują się w warunki zmiany określone w §7 ust. 3 pkt 1. Zawracamy uwagę na sformułowanie ,,w szczególności”. Należy mieć jednak na względzie, iż okoliczności uzasadniające zmianę umowy w oparciu o w/w przesłankę muszą mieć charakter nadzwyczajny, zgodnie z warunkami §7 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót 
z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie przedmiary mają jedynie pomocniczy charakter i nie opisują przedmiotu zamówienia, co podkreślono wyraźnie w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wycenić i zrealizować cały zakres objęty projektem, projektami wykonawczymi, STWIOR oraz pozostałymi dokumentami i opracowaniami. Zamawiający w SWZ wskazał hierarchię ważności poszczególnych elementów SWZ i dokumentacji projektowej oraz określił ryzyka wykonawcy związane z przyjętą ryczałtowa formą wynagrodzenia.

Pytanie 4:

W związku z niepewną sytuacją rynkową wpływająca negatywnie na wykonawców uczestniczących w postępowaniach przetargowych, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział zasady waloryzacji wynagrodzenia we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 5:

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego 
i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź:

Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się drogą gminną, utwardzoną płytami typu jomb, 
o szerokości 5 m, a następnie 4 m. W końcowym fragmencie dojazd odbywa się drogą gruntową o szerokości ok. 4 m. W bezpośrednim pobliżu znajdują się budynki jednorodzinne. 
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nawierzchni i infrastruktury w wyniku np. transportu materiałów i urządzeń, pracy sprzętu, obsługi budowy, wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia drogi gruntowej do stanu poprzedniego. Wzór umowy zawiera informacje, co do odpowiedzialności wykonawcy związanej z ewentualnymi szkodami w majątku zamawiającego.

Pytanie 6:

Jaką kwotę można maksymalnie zafakturować w 2022 roku?

Odpowiedź:

Kwota przeznaczona w budżecie miasta na rok 2022 wynosi 992.000 zł. Może ona jednak ulec zmianie w wyniku np. zwiększenia środków w związku z cenami złożonych ofert. Należy pamiętać, iż ostateczna wartość środków fakturowanych w poszczególnych latach będzie wynikać z ceny najkorzystniejszej oferty oraz harmonogramu jaki zostanie opracowany przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Harmonogram zostanie opracowany na zasadach określonych w SWZ i załącznikach.

Pytanie 7:

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformował w dniu 07 czerwca 2022 r. o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie procedowanego zamówienia na bieżącym etapie. Przedmiotowa informacja  została udostępniona na stronach internetowych postępowania BIP oraz na miniPortalu. Zamawiający zaleca zapoznawanie się z kompletem dokumentów umieszczanych zarówno na BIP jak i miniPortalu.

Zestaw nr 5 z dnia 29.06.2022 r.

Pytanie 1:

Co kryje się pod pozycją nr 94. w przedmiarze do Etapu 1. - "Obniżenie zwierciadła wody gruntowej"?

Chodzi o roboty geotechniczne czy chodzi o system drenażu wokół boiska? 
W kosztorysie sanitarnym jest punkt 2.4 "Instalacja drenarska boiska", wiec rozumiem, że chodzi tutaj o roboty budowlane/geotechniczne mające na uwadze obniżenie zwierciadła wody gruntowej?

Odpowiedź:

Posadowienie ściany oporowej w najniższej części jest poniżej poziomu wody gruntowej, pozycja 94 to obniżenie poziomu wody gruntowej na czas wykonywania posadowienia ścinany 
i ściany oporowej.

Pakiet nr 1 z dnia 28 lipca 2022 r.

W nawiązaniu do w/w postępowania przetargowego zwracam się z prośbą o dopuszczenie jako system równoważny światowej nawierzchni firmy Conica.

Dzięki dopuszczeniu nawierzchni Conica Zamawiający umożliwi sobie konkurencyjność startujących do przetargu oferentów.

Nawierzchnie Conica instalowane są na całym świecie na małych oraz dużych obiektach na Stadionach Międzynarodowych takich jak np:

- Letzigrund Stadion, Zürich, Schweiz – Impreza: Mistrzostwa Europy oraz Diamentowa Liga

- Mestsky Stadion Ostrava, Czech Republic – Impreza: Continental Tour, Golden Spikes

- Stadio Olympico Rome, Rome, Italy - Impreza: Diamentowa Liga

- Bydgoski Stadion Miejski, Im.Zdzislawa Krzyszkowiaka, Bydgoszcz – Impreza: Mistrzostwa Świata Juniorów,

- Drużynowe Mistrzostwa Europy

- Stadion Lekkoatletyczny Cos Opo Zakopane, Zakopane – Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego

- Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne, Suisse – Impreza:

Diamentowa Liga

Pytanie 1:

Zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych oraz aktualnym

orzecznictwem KIO wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu

nawierzchni poliuretanowej sandwich na bieżnię lekkoatletyczną, szwajcarskiego

producenta, firmy Conica AG o parametrach i dokumentach nawierzchni jak

poniżej.

Parametry wymagane i proponowane;

|  | Wymagane | Proponowane |
| --- | --- | --- |
| Grubość całkowita [mm] | min. 13,0 | Min. 13,0 |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 0,50 – 1,0 | 0,68 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%] | 56 - 78 | 43 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C) [%] | 37 - 39 | 37 |
| Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] | 1,7 – 2,2 | 2,1 |
| Tarcie (TRRL) | 60 - 70 | 52 |

Dokumenty jakie posiada nawierzchnia:

1. Aktualny certyfikat World Athletics dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.

2. Certyfikat World Athletics Class 1 dla obiektu wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z żądaną grubością nawierzchni bieżni.

3. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics, potwierdzający określone i wymagane przez World Athletics, parametry, oraz raport z badań niezależnego laboratorium

potwierdzającego pozostałe parametry.

4. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy.

5. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

6. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.

7. Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.

8. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

9. Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.

10.Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium.

Odpowiedź:

Zaproponowane parametry nawierzchni poliuretanowej typu „Sandwich” nie spełnia założeń projektowych w związku z czym nie jest to nawierzchnia równoważna. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących nawierzchni poliuretanowej typu „Sandwich”.

Pytanie 2:

Dla zwiększenia konkurencyjności, analogicznie jak w pytaniu 1 prosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na boisko wielofunkcyjne, szwajcarskiego producenta, firmy Conica AG o parametrach i dokumentach nawierzchni jak poniżej.

| Grubość nawierzchni | Min. 13 mm |
| --- | --- |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 49% |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 0,56 MPa |
| Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23°C | 38% |
| Współczynnik tarcia kinetycznego | 0,61 |
| Odkształcenie pionowe | 1,9 mm |

Nawierzchnia jest przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych mieści się i nie jest większa niż opisana w tabeli poniżej:

| parametr | wartości w mg/l |
| --- | --- |
| DOC – po 24 godzinach | 39 |
| ołów (Pb) | < 0,001 |
| kadm (Cd) | < 0,0002 |
| chrom (Cr) | < 0,001 |
| chrom VI (CrVI) | < 0,008 |
| rtęć (Hg) | < 0,001 |
| cynk (Zn) | 0,3 |
| cyna (Sn) | < 0,02 |

Dokumenty jakie posiada nawierzchnia :

1. Aktualny certyfikat produktu WA (IAAF)

2. Certyfikat Class 1 WA (IAAF)

3. Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje WA (IAAF)

potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni a wymaganej przez

Zamawiającego

4. Atest Higieniczny PZH

5. Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877:2014

6. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta)

dotyczącą konkretnego zadania

7. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

8. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni DIN 18035-6:2014

9. Badania na obecność WWA

Odpowiedź:

Zaproponowane parametry nawierzchni poliuretanowej typu „Natrysk” nie spełnia założeń projektowych w związku z czym nie jest to nawierzchnia równoważna. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących nawierzchni  poliuretanowej typu „Natrysk”.

Pakiet nr 2 z dnia 28 lipca 2022 r.:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do w/w postępowania przetargowego zwracam się z pytaniem dotyczącym podbudowy boisk wewnątrz bieżni. Zgodnie z załączonym SWZ – POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA w którym zamieszczone są pytania i odpowiedzi z pierwszego przetargu i są integralną częścią zamówienia proszę o jasną odpowiedz jaka ma być podbudowa wewnątrz bieżni. Odpowiedz udzielona w SWZ na zadane pytanie Zestaw nr 2 z dnia 23,06,2022 Pytanie nr 2 dotyczące nawierzchni oraz podbudowy odpowiedz brzmi:

Cyt. „ Odpowiedź: Zmianie ulega nawierzchnia boisk (cała nawierzchnia wewnątrz od odwodnienia liniowego) należy wykonać nawierzchnię poliuretanową typu „natrysk” nieprzepuszczalną dla wody o następujących parametrach:

| WŁAŚCIWOŚCI | WYNIKI |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) | 0,65 – 1,1 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | 70 - 140 |
| Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, % 23°C | 36 - 40 |
| Odkształcenie pionowe, mm (23°C) | 1,5 – 1,7 |
| Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g | 0,3 – 0,6 |
| Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra | 85 – 99 59 - 80 |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni typu natrysk, które należy okazać na etapie realizacji umowy:

- Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez niezależne laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych

- Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)

- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych,

- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość pierwiastków chemicznych, spełniającą wymagania stosownych norm, wydany przez niezależne laboratorium posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich badań)

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie równoważnej podbudowy po uzyskaniu zgody nadzoru autorskiego.”

Tak sformułowana odpowiedź a dokładnie jej ostatnie zdanie Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie równoważnej podbudowy po uzyskaniu zgody nadzoru autorskiego, to wprowadza zamieszanie i brak możliwości precyzyjnego wyliczenia oferty konkurencyjnej cenowo. Taka odpowiedz jest na tyle niefortunna że ciężko się odnieść do wyceny. Podbudowa betonowa i podbudowa ET to dwie różne podbudowy zarówno w wykonaniu a przede wszystkim w wycenie. W związku z brakiem jasnej informacji proszę o sprecyzowanie jaką podbudowę należy uwzględnić do wyceny ofertowej. Czy ma to być podbudowa betonowa czy też podbudowa na warstwie nośnej ET?

Odpowiedź:

W odpowiedzi jest jasno sprecyzowane że podbudowa ma być nieprzepuszczalna dla wody, całość wody ma być odprowadzona do odwodnienia liniowego, jeżeli wykonawca zaproponuje podbudowę równoważną to przy akceptacji Nadzoru Autorskiego będzie ona dopuszczona.

Pakiet nr 3 z dnia 01.08.2022 r.:

Uwaga od zamawiającego: W zakresie niniejszego pakietu pytań i wniosków nadmieniamy, iż odpowiedzi i wyjaśnienia do niniejszego pakietu pytań zostały w znacznej części udostępnione na stronach internetowych postępowania w ramach zamieszczonych dokumentów zamówienia jako dokument pn. Pozostałe warunki zamówienia. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonawców ponawiamy udzielenie tożsamych odpowiedzi z pewnymi wyjątkami wynikającymi z treści odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Projekt podaje wymagania dla nawierzchni PU w sposób niezgodny ze standardami w branży oraz wytycznymi World Athletics (wcześniej IAAF) a opis parametrów odpowiada konkretnej nawierzchni, co powoduje uniemożliwienie konkurencji. Takie postępowanie nie powinno mieć miejsca w świetle procedowania postępowania w ramach ustawy pzp.

Projekt podaje:

Ww. wymagania są niezgodnie z wytycznymi World Athletics (obowiązujące na całym świecie wytyczne dla nawierzchni lekkoatletycznych). WA-World Athletics (wcześniej IAAF) - jedyna na świecie jednostka upoważniona do standaryzacji i certyfikacji nawierzchni lekkoatletycznych) teraz WA (World Athletic), których spełnienie skutkuje wydaniem certyfikatu WA/IAAF PRODUCT CERTIFICATE (certyfikat WA dla nawierzchni).

Poniżej przedstawiamy porównanie poszczególnych parametrów tj. 3 kolumny:

- pierwsza kolumna – parametry wg projektu

- druga kolumna – parametry wg World Athletics (WA)/IAAF

- trzecia kolumna – parametry oferowanej nawierzchni wg wyników badań na zgodność z wymogami WA

| parametr | wartość wymagana wg projektu | wartość wymagana wg WA (World Athletics)/ IAAF | wartość przykładowej oferowanej nawierzchni PU typu SANDWICH |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 0,50-0,90 | ≥ 0,5 | 0,99 |
| Wydłużenie, [%] | 56-78 | ≥ 40 | 64 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)[%] | 37-39 | 35-50 | 37 |
| Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] | 1,7-2,2 | 0,6-2,5 | 1,9 |
| Tarcie (TRRL) | ≥ 40 | ≥ 0,5 (TRRL) ≥ 47 (PTV) | 0,64 60 |

Powyższe dowodzi, że wprowadzone przez Zamawiającego wymagania dotyczące parametrów są niezgodne z wytycznymi WA. Chodzi szczególnie o parametry:

1) wytrzymałość na rozciąganie – projekt podaje przedział 0,50-0,90 Mpa, co jest niezgodne       z wytycznymi WA, które określa min. 0,50 Mpa – to powoduje, że projekt uniemożliwia zaoferowanie nawierzchni posiadającej lepszą wartość dla tego parametru tj. powyżej 0,90 Mpa. Takie ograniczenie jest niczym obiektywnym nieuzasadnione.

2) tarcie (TRRL) – projekt podaje przedział 65-70, co jest błędne ponieważ w jednostkach TRRL wartość jest inna tj. znacznie mniejsza a określany w jedn. PTV ma inne wartości. WA określa tarcie (współczynnik tarcia) w TRRL na minimum 0,5 a opór a PTV minimum 47.

Informujemy, że jeśli wg wyników badań (przeprowadzonych przez licencjonowane przez WA/IAAF laboratorium) będą spełnione wg ww. tabeli wymagania to nawierzchnia otrzymuje certyfikat WA/IAAF (Product Certificate), który jako jedyny uprawnia do stosowania nawierzchni na każdym stadionie lekkoatletycznym na całym świecie.

Powyższe argumenty dowodzą, że projekt manipuluje wartościami parametrów normy i wprowadza wymagane przedziały w sprzeczności z aktualną normą i standardami WA/IAAF.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu o gr. 13 mm posiadającej parametry zgodne z wytycznymi WA i adekwatnie do projektu posiadającej parametry podane w ostatniej kolumnie ww. tabeli i posiadającej wymagane w projekcie dokumenty.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z standardami WA/IAAF.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni PU a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą.

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję.

Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.

Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego parametry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu.

Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie tejże zasady.

Biorąc pod uwagę ww. sprawę należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych obiektywnych argumentów, którymi Zamawiający mógłby uczciwie się posłużyć w celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych wymagań.

Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiejkolwiek innej nawierzchni PU, która posiada akurat takie wyniki badan jakie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Ignorując wymagania aktualnej normy.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy, że zapisy ujęte w dokumentacji spełnia kilku producentów (przy rozpatrywaniu aktualnych raportów z badań).

Nie mniej, w celu poszerzenia konkurencyjności zmieniamy wymagania dotyczące parametrów nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich. Nawierzchnie typu sandwich należy wykonać na bieżni (na zewnątrz od odwodnienia liniowego).

Aktualnie wymagane parametry nawierzchni sandwich:

| Grubość całkowita [mm] | min. 13,0 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 0,50 – 1,00 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%] | 56 - 78 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)[%] | 37 - 39 |
| Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] | 1,7 – 2,2 |
| Tarcie (TRRL) | 60-70 |

Dokumenty wymagane dla nawierzchni poliuretanowej typu sandwich zgodnie 
z dokumentacją projektową należy przedłożyć zamawiającemu na etapie realizacji umowy.

UWAGA:

Zmianie ulega nawierzchnia boisk (cała nawierzchnia wewnątrz od odwodnienia liniowego) należy wykonać nawierzchnie poliuretanową typu „natrysk” nieprzepuszczalną dla wody 
o następujących parametrach:

| WŁAŚCIWOŚCI | WYNIKI |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) | 0,65– 1,1 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | 70 - 140 |
| Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, % (23°C) | 36 - 40 |
| Odkształcenie pionowe, mm (23°C) | 1,5 – 1,7 |
| Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g | 0,3 - 0,6 |
| Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV |  |
| - nawierzchnia sucha | 85 - 99 |
| - nawierzchnia mokra | 59 - 80 |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni typu natrysk, które należy przedłożyć zgodnie 
z dokumentacją projektową należy przedłożyć zamawiającemu na etapie realizacji umowy.

- Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez niezależne laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych

- Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji 
(w oryginale)

- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa   członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych

- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość pierwiastków chemicznych, spełniającą wymagania stosownych norm, wydany przez niezależne laboratorium posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich badań )

Pytanie nr 2:

Wnosimy o dodanie do umowy (§7 ust. 3) niezbędnego kolejnego ppkt 10) o treści:

Wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi,

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku. Możliwe zmiany umowy zostały szczegółowo wskazane §7 wzoru umowy. Przesłanki wnioskowane powyżej wpisują się w warunki zmiany określone w §7 ust. 3 pkt 1. Zawracamy uwagę na sformułowanie ,,w szczególności”. Należy mieć jednak na względzie, iż okoliczności uzasadniające zmianę umowy w oparciu o w/w przesłankę muszą mieć charakter nadzwyczajny, zgodnie z warunkami §7 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót 
z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie przedmiary mają jedynie pomocniczy charakter i nie opisują przedmiotu zamówienia, co podkreślono wyraźnie w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wycenić i zrealizować cały zakres objęty projektem, projektami wykonawczymi, STWIOR oraz pozostałymi dokumentami, opracowaniami, w tym zmianami dokumentacji projektowej Zamawiający w SWZ wskazał hierarchię ważności poszczególnych elementów SWZ i dokumentacji projektowej oraz określił ryzyka wykonawcy związane z przyjętą ryczałtową formą wynagrodzenia.

Pytanie nr 4:

W związku z niepewną sytuacja rynkową wpływająca negatywnie na wykonawców uczestniczących w postępowaniach przetargowych, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział zasady waloryzacji wynagrodzenia we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie nr 5:

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego
 i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź:

Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się drogą gminną, utwardzoną płytami typu jomb, 
o szerokości 5 m, a następnie 4 m. W końcowym fragmencie dojazd odbywa się drogą gruntową o szerokości ok. 4 m. W bezpośrednim pobliżu znajdują się budynki jednorodzinne. 
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nawierzchni i infrastruktury w wyniku np. transportu materiałów i urządzeń, pracy sprzętu, obsługi budowy, wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia drogi gruntowej do stanu poprzedniego. Wzór umowy zawiera informacje, co do odpowiedzialności wykonawcy związanej z ewentualnymi szkodami w majątku zamawiającego.

Pytanie nr 6:

Jaką kwotę można maksymalnie zafakturować w 2022 roku?

Odpowiedź:

Kwota przeznaczona w budżecie miasta na rok 2022 wynosi 992.000 zł. Może ona jednak ulec zmianie w wyniku np. zwiększenia środków w związku z cenami złożonych ofert. Należy pamiętać, iż ostateczna wartość środków fakturowanych w poszczególnych latach będzie wynikać z ceny najkorzystniejszej oferty oraz harmonogramu jaki zostanie opracowany przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Harmonogram zostanie opracowany na zasadach określonych w SWZ i załącznikach.

Pytanie nr 7:

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformował w dniu 21 lipca 2022 r. o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie procedowanego zamówienia na bieżącym etapie. Przedmiotowa informacja  została udostępniona na stronach internetowych postępowania BIP oraz na miniPortalu. Zamawiający zaleca zapoznawanie się z kompletem dokumentów umieszczanych zarówno na BIP jak i miniPortalu.

Pakiet nr 4 z dnia 02.08.2022 r.:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innego rozwiązania prefabrykacji elementów betonowych trybun dla widzów tj. zgoda na prefabrykowane mury oporowe składające się drobnowymiarowych elementów betonowych, wykonane z betonu architektonicznego, wykonanie utwardzenia ciągów komunikacyjnych oraz schodów zgodnie ze standardami przyjętymi dla tego typu obiektów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązań równoważnych, wszystkie rozwiązania równoważne po uszczegółowieniu muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora i Nadzór autorski.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię

poliuretanową boiska oraz bieżni z mrozoodpornego betonu C20/25 na warstwy podbudowy

z betonu asfaltowego w dwóch warstwach AC16W i AC11S o grubościach odpowiednio 4 cm

i 3 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na wykonanie równoważnych warstw podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową boiska oraz bieżni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach AC16W i AC11S o grubościach odpowiednio 4 cm i 3 cm.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zbiornika retencyjnego przy zastosowaniu

skrzynek retencyjno-rozsączających?

Odwiedź:

Zbiornik retencyjno-rozsączający jest urządzeniem wodnym na które zostało uzyskane pozwolenie wodno-prawne, dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem ich zgodności z pozwoleniem wodno-prawnym.

Powyższe zmiany należy uznać za wprowadzone do SWZ w odpowiednich miejscach (IDW i dokumentacja projektowa).

ZATWIERDZAM dnia …………………. r.