Inwestor:

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Specyfikacja  techniczna

wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych

zasilania pompowni wód opadowych i roztopowych

Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki dz. nr 759 obr.21

Kategoria obiektu: XXVI

Projektant:   mgr inż. Bronisław Hauzer

Data: 15.10.2020

- Część ogólna, nazwa zadania

Wykonanie instalacji elektrycznych dla zasilania pompowni wód opadowych i roztopowych w Tomaszowie Mazowieckim , zlokalizowanej w ulicy Adama Dz. Nr 759 obr.21

- Przedmiot i zakres robót

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonać zasilanie pompowni wód opadowych i roztopowych poprzez wykonanie

- Linii kablowych zasilających

- Linii kablowych sterowniczych

- Montaż rozdzielnicy pompowni z możliwością włączenia agregatu prądotwórczego

- Montaż rozdzielnicy zasilania pomp

- Informacje o terenie budowy

Inwestycja prowadzona będzie w Tomaszowie Mazowieckim w pasie drogi gminnej ul. Adama nr Ew. 759 obr 21.

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

W ramach projektowanych prac przewiduje się wykonanie prac towarzyszących na terenie placu budowy

- Geodezyjne wytyczenie lokalizacji projektowanych elementów budowlanych

W ramach projektowanych prac przewiduje się wykonanie prac traktowanych jako tymczasowe, są to prace przy wykonaniu zabezpieczenia placu budowy. Należy również dokonać zabezpieczenia składowanych materiałów, sprzętu oraz środków transportu. Zaplecze budowy należy zorganizować w zakresie zaplecza socjalnego dla pracowników zatrudnionych przez wykonawcę robót.

- Organizacja robót

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek przeprowadzenia prac przygotowawczych w zakresie organizacji placu budowy. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Prawa budowlanego przy przestrzeganiu przepisów BHP  i p.poż.

- Zabezpieczenie osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnienia ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego , Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń jeżeli zostaną one uszkodzone w trakcie realizacji robót oraz należy wykonać niezbędne naprawy na swój koszt i własnym materiałem.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska

W ramach projektowanych prac nie przewiduje się wykonania robót szczególnie szkodliwych dla środowiska. W związku z powyższym nie nakłada się na Wykonawcę specjalnych szczególnych wymagań dotyczących ochrony środowiska , które wynikałyby ze specyfiki robót.

- Warunki bezpieczeństwa prac i ochrona p.poż na budowie

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace według sprawdzonej technologii oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zapewni w ramach organizacji placu budowy urządzenie zaplecza socjalnego dla pracowników oraz wyposaży ich w niezbędne narzędzia i odzież roboczą ,ochronną dla wykonania prac. Wykonawca we własnym zakresie winien przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników.

- Warunki dotyczące organizacji ruchu

W ramach projektowanych prac nie przewiduje się wykonania robót szczególnie uciążliwych dla organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia warunków prowadzenia prac oraz opracowania projektu organizacji ruchu w rejonie placu budowy , jeżeli zostanie postawiony taki wymóg. Realizacja dodatkowych zabezpieczeń prac związanych 
z opracowaniem projektu organizacji ruchu , odbywa się na koszt Wykonawcy robót.

- Ogrodzenie placu budowy

Na czas wykonania prac Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia miejsca przeprowadzenia prac i ich oznakowania zgodnie z uzgodnionymi projektami. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w obrębie placu budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji placu budowy.

- Dokumentacja projektowa

Prace wykonywane są na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii Inspektora. Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być jednorodne i wskazywać bliska zgodność z określonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami, 
w przypadku gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu instalacji, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a wszelkie koszty tej wymiany obciążą Wykonawcę.

- Materiały

  - Wymagania podstawowe

Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na podstawie Ustawy z dnia 16.04.2004 r  o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami (Ustawa o wyrobach budowlanych stan prawny aktualny na dzień 13.09.2021), materiały winny być oznaczone znakiem CE. Do materiałów i urządzeń należy załączyć dokumenty potwierdzające cechy techniczne urządzeń oraz spełnienie wymagań do wbudowania.

  - Przechowywanie materiałów  i składowanie materiałów

Materiały przeznaczone do wbudowania praktycznie powinny być dowożone na plac budowy w miarę potrzeby i do wbudowania. W przypadku wystąpienia konieczności ich składowania do czasu wbudowania lub na okres przerw w pracy , miejsce składowania materiałów powinno znajdować się na terenie placu budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji placu budowy. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

- Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac.

- Transport

Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone oddzielnymi przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy.

- Wykonywanie robót

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Przystąpienie do realizacji prac przez Wykonawcę robót ziemnych 
i elektrycznych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom Wykonawcy. Podstawowe zasady , których należy przestrzegać określone zostały w  Rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonanych prac oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz  poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów wykonywanych prac będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w normach 
i wytycznych, pod groźbą zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakości robót

  - Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości będzie takie sterowanie ich wykonaniem, aby osiągnąć założoną ich jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Inwestora jakości.

  - Kontrole prowadzone przez Inspektora

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i pobierania próbek materiałów. Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że zastosowane wyroby nie gwarantują osiągnięcia wymaganej jakości robót, a Wykonawca nie wyrazi zgody na ich wymianę, to Inspektor zleci niezależnemu ekspertowi przeprowadzenie powtórnych badań, mających na celu ustalenie przydatności zastosowanych wyrobów do celów jakim mają być służyć. W przypadku potwierdzenia przez eksperta zarzutów Inspektora, całkowite koszty badań, pobierania poniesione zostaną przez Wykonawcę.

  - Certyfikaty i deklaracje

Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
„O wyrobach budowlanych” i posiadających:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub polską normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane

- Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. Każda partia materiału dostarczona na plac budowy musi posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

  - Dokument budowy

Budowa prowadzona jest na podstawie odrębnego pozwolenia na budowę 
z koniecznością prowadzenia dziennika budowy oraz wyznaczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do odnotowywania postępu robót, wykonania poleceń nadzorujących ze strony inwestora i umieszczania zapisów informacyjnych ważnych dla rozliczenia budowy w Dzienniku Budowy. Dziennik budowy i inne niezbędne dokumenty pozwalające ocenić prawidłowość prowadzenia prac należy przechowywać na 
terenie placu budowy w biurze budowy osiedla.

- Obmiar powykonawczy robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora. O zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru Wykonawca zawiadomi Inspektora na co najmniej 3 dni przed terminem.

  - Zasady określania ilości  robót i materiałów

Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów  rzeczowych zastosowanych do sporządzenia kosztorysów ofertowych.

- Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających   zakryciu

- Odbiorowi częściowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi przed upływem okresu rękojmi.

Wszystkie odbiory dokonywane są po zgłoszeniu wykonawcy o gotowości robót do odbioru do Inspektora i w jego obecności.

  - Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się terminach wyszczególnionych 
w harmonogramie realizacji zadania wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających. Odbioru dokonuje Inspektor przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

  - Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Sposób odbioru ostatecznego określi Zamawiający.

  - Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego jest protokół odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami

- Protokoły wytyczenia i odbioru geodezyjnego inwestycji z adnotacją zgodności z dokumentacją projektową

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

  - Odbiór przed upływem terminu rękojmi

Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem spełnienia funkcji i zachowania wymaganej jakości wykonanych robót.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający:

- Zrealizowanie prac, na które została zawarta z Wykonawcą umowa 
o roboty budowlane

- Zrealizowanie prac uzupełniających, których konieczność wykonania wynikła w trakcie realizacji zadania.

Płatności podlega w szczególności:

- robocizna bezpośrednia wraz z narzutami

- wartość zużytych materiałów (wraz z kosztami zakupu, magazynowania oraz ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy)

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami.

Sposób płatności i szczegóły ustalenia jej kwoty końcowej powinny zostać określone przez Zamawiającego w umowie o wykonanie prac budowlanych.

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna zostać wliczona w koszt robót podstawowych.

- Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych

- Umowa o wykonanie robót

- Dokumentacja techniczna

- Przedmiar robót

- Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy

- Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowanych materiałów

- Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych

- Ogólne wytyczne, zalecenie i instrukcje stosowania wyrobów                            wydane przez ich producentów

- Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska 
i Ochrony Przeciwpożarowej.