Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze S.C.

„NIWELLA”

97- 400 Bełchatów ul. Kalinowa 35

Zleceniodawca: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

ul. P.O.W.   10/16

97-200 Tomaszów Maz.

# Projekt budowlany

# kanalizacji  deszczowej  i odwodnienia ul. Wspólnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do posesji nie posiadających takich przyłączy w  Tomaszowie   Maz.

Lokalizacja:

Dz. Nr 516  obr. 03  Tomaszów  Maz.

#### Kat. obiektu  XXVI

Projektant: inż. Elżbieta Andrzejczak

upr. GPII460-80/76, 1/82/WMŁ

Sprawdzenie: mgr inż. Anna Andrzejczak – Moder

upr. 71/01/WMŁ

Lipiec 2019 r.

Teczka zawiera

1.  Strona tytułowa………………						str1

2.  Spis zawartości teczki……… 						str 2

3.  Oświadczenie………………  						str 4

4.  Zaświadczenie o przynależności do IIB………				str 4.1 – 4.2

5.  Uprawnienia……							str 4.3 – 4.4

6. Opis do projektu zagospodarowania .

1. Przedmiot inwestycji ............................				str 5

2. Istniejący stan zagospodarowania teren…. 				str 5

3. Projektowane zagospodarowanie działki .......................		str 5

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania …str 5

5. Przeznaczenie działki... ..................................................		str 6

6. Szkody górnicze i ochrona konserwatorska.....................		str 6

7. Zagrożenie dla środowiska .................................			str 6.

8. Określenie obszaru oddziaływania obiektu, informacja o obszarze

oddziaływania obiektu.....................................			str 6

OPIS DO PROJEKTU

- Zleceniodawca ,Inwestor……..					str 8

- Zakres opracowania……………					str 8

  - Kanalizacja deszczowa i odwodnienie….			str 8

  - Przyłącza kanalizacji sanitarnej……..				str 8

2.2.1. Usunięcie kolizji………..					str 8

  - Istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacyjna….			str 9

  - Istniejąca sieć wymagająca regulacji………….			str 9

- Podstawa opracowania………………… 				str 9

- Charakterystyka terenu…………………				str 9

- Warunki gruntowo – wodne……………..				str 9

- Układ sytuacyjny i wysokościowy proj. kanalizacji deszczowej..	str 10

- Odbiornik ścieków deszczowych………………………………	str 10

- Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji deszczowej………… 	str 10

8.1.Wlot do istniejącej studni w ulicy Warszawskiej…………..		str 11

- Materiał i uzbrojenie………………………..			str 11

- Wytyczne wykonawstwa…………………..				str 12

- Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem…..			str 12

- Odwodnienie ulic……….						str 13

- BIOZ……………… 						str 14 - 15

8.   Załączniki

1.   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego…………		str 16-22

2.   Warunki    techniczne    wydane   przez    ZGWK  w  Tomaszowie  Maz 	str 23-24

3.   Uzgodnienie ZGWK w Tomaszowie Maz...............................................  	str 25

4.   Wyrażenie zgody na wykonanie włączenia kanalizacji deszczowej........  	str 26-27

5.   Decyzja Nr 67 z Zarządu Województwa Łódzkiego................................. 	str 28-31

6.   Uzgodnienie  z Narady  Koordynacyjnej................................................. 	str 32-34

7.   Uzgodnienie z ZDiUM w Tomaszowie Mazowieckim			str 35

8. Decyzja wydana przez PGWWP znak WA.RPP.611.940.2.2019.JS		str 36-38

9. Decyzja o pozwoleniu wodno prawnym					str 39-43

10. Decyzja wydana przez ZDiUM						str 44-45

11.  Opinia geotechniczna………………………					str46-48

12. Współrzędne geodezyjne………………..					str 49-50

9.   Część graficzna

1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 …………		str 51

2. Profil kanału deszczowego 1:100/500………….. 		str 52

2.1.Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500…………		str 53

2.2. Profile podłączenia wpustów 1:100/500…………….		str 54

2.3. Profil kanału sanitarnego –usunięcie kolizji 1:100/500		str 55

3. Studzienka kanalizacyjna ……………………………		str 56

4. Wpust deszczowy  …....................................................		str 57

5. Tabela  wpustów………………………………………		str 58

Lipiec 2019 r

# O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie Ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. Prawo Budowlane tekst jednolity 
Dz. U.  z 2019 r poz. 695  z ewentualnymi  późniejszymi  zmianami  oświadczam, że:

# Projekt budowlany

# kanalizacji  deszczowej  i odwodnienia ul. Wspólnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do posesji nie posiadających takich przyłączy w  Tomaszowie   Maz.

# Lokalizacja:

Dz. Nr 516   obr. 03 Tomaszów  Mazowiecki

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...............................................                                     .........................................

(sprawdzający)                                                                                                         (projektant)

Opis do projektu zagospodarowania

1.     Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicy:

• Wspólnej  w  Tomaszowie   Mazowieckim

2.     Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ulica Wspólna (dz Nr ewid. 516) w Tomaszowie Mazowieckim to lokalna droga klasy „L” o kategorii ruchu KR1.

3.     Projektowane zagospodarowanie działki.

Projektowana kanalizacja deszczowa jako uzbrojenie terenu nie zmienia sposobu jego zagospodarowania. Jest ona jednak elementem przebudowy ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach przebudowy ulicy Wspólnej przewiduje się:

-    budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia pasa drogowego

-    budowę jezdni utwardzonej oraz budowę chodników.

-    budowę zjazdów na poszczególne posesje.

4.     Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania.

Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej:

D 400 PVC    L =    245,20 m w tym w pasie DW nr 713 kd 400 , L=11,14 m

D 250 PVC    L =    209,70 m

Podłączenie elementów odwodnienia pasa drogowego:

•  wpusty jezdniowe bez osadników   szt. 19

D 200 PVC   ∑ L =   55,80 m

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

- 1s – 2s 	L=2,70m 	D160 PVC

- 3s – 4s 	L = 3,80m 	D160 PVC

- 5s – 6s  	L = 4,20 m 	D160 PVC

- 7s – 8s 	L = 7,50m 	D160 PVC

- 9s – 10s  	L=4,10 m 	D160 PVC

- 11s – 12s  	L=7,60 m 	D160 PVC

- 13s – 14s 	L= 7,80 m 	D160 PVC

- 15s – 16s  	L=9,40 m 	D160 PVC

- 17s – 18s 	L=1,50 m 	D160 PVC

Ogółem D160 PVC	 ∑L  = 48,6 m

Sieć wymagająca regulacji

- Włazy studni kanalizacyjnych przeznaczonych do regulacji 20 sztuk

- Wpusty do regulacji – sztuk 2

- Hydranty do wymiany z nadziemnych na podziemne – 8 sztuk

- Zasuwy wodociągowe do regulacji – 33 sztuki

5.     Przeznaczenie działki

### Teren przez który przebiega projektowana kanalizacja to droga gminna oraz droga wojewódzka. Ich przeznaczenie nie ulegnie zmianie po przebudowie

6.      Szkody górnicze, ochrona konserwatorska

Lokalizacja inwestycji poza terenem szkód górniczych. .

Teren lokalizacji inwestycji znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej   ochrony konserwatorskiej.

7.     Zagrożenie dla środowiska

W  obecnej chwili odwodnienie pasów drogowych odbywa się powierzchniowo zgodnie ze spadkiem zlewni.

Spływ jest niekontrolowany .

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej a następnie umocnieniu  nawierzchni dróg

spływ będzie zorganizowany. Będzie odbywał się poprzez wpusty deszczowe  . Po zrealizowaniu inwestycji nastąpi poprawa stanu środowiska.

8. Określenie obszaru oddziaływania obiektu , informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zasięg oddziaływania inwestycji na etapie realizacji obejmuje pasy drogowe w ich liniach rozgraniczających.

Inwestycja  w  zakresie  kanalizacji  deszczowej  i  odwodnienia  ulic  została zaprojektowana zgodnie z:

•   Ustawa z dnia 03.10.2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz 353

•   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 18.01.2016 poz. 71).

•   Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 18.10.2016 w sprawie przyjęcia Planu

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U z

15.11.2016 r. poz. 1841)

•   Rozporządzenie  Ministra Środowiska   z dnia 18.11.2014 w sprawie warunków

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz .U z

16.12.2014 poz 1800)

•   Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 18.10.2016 w sprawie  Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły  (Dz. U z   28.11.2016 r.

poz. 1911)

•   Rozporządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Warszawie z dnia 03.04.2015 r. w sprawie ustalenia warunków  korzystania z

wód regionu  wodnego Środkowej Wisły (Dz. Urzędowy Województwa

Łódzkiego z 17.04.2015 poz. 1641).

•   PN - EN  752 :2008 -  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.

•   PN – ENV 1401-3:2002 -  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych

do kanalizacji bezciśnieniowej.

Opis do projektu

1. Zleceniodawca, Inwestor

Zleceniodawcą niniejszego opracowania i inwestorem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16,  97-200 Tomaszów Maz.

2. Zakres opracowania

2.1 Kanalizacja deszczowa i odwodnienie

Zakres opracowania stanowi projekt  kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim. Projektowany kanał przewiduje się włączyć do istniejącego kanału w ul. Warszawskiej.

| Lp | Wyszczególnienie (odcinek) | D 400 [m] | D 250 [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1d – 11d | 245,20 | - |
| 2 | 11d – 16d | - | 209,70 |
|  | Razem | 245,20 | 209,70 |

Ogółem  D 400 PVC     ∑L  =     245,20 m w tym w pasie DW nr 713 kd 400 , L=11,14m

D 250 PVC     ∑L  =     209,70 m

Podłączenia wpustów deszczowych i odcinków odwodnienia liniowego – szt. 19

Podłączenia wpustów D200 o łącznej długości L= 55,80 m

2.2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Ze względu na fakt ,iż nie wszystkie posesje zlokalizowane wzdłuż ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim posiadają podłączenia do kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano  odgałęzienia do poszczególnych posesji w pasie drogi ulicy Wspólnej.

- 1s – 2s 		L=2,70m 	D160 PVC

- 3s – 4s 		L = 3,80m 	D160 PVC

- 5s – 6s  	L = 4,20 m 	D160 PVC

- 7s – 8s 		L = 7,50m 	D160 PVC

- 9s – 10s  	L=4,10 m 	D160 PVC

- 11s – 12s  	L=7,60 m 	D160 PVC

- 13s – 14s 	L= 7,80 m 	D160 PVC

- 15s – 16s  	L=9,40 m 	D160 PVC

- 17s – 18s 	L=1,50 m 	D160 PVC

Ogółem D160 PVC	 ∑L  = 48,6 m

2.2.1 Usunięcie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym kanałem sanitarnym

W ramach usunięcia kolizji projektowanego kanału deszczowego z istniejącym kanałem sanitarnym dokonano przebudowy odcinka kanału sanitarnego D200 na długości L=78,90 m

2.3. Istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Na istniejących wodociągach w pasie drogi ulicy Wspólnej zlokalizowane są istniejące hydranty przeznaczone do wymiany na hydranty podziemne. Istniejące skrzynki od zasuw należy wyregulować do projektowanych rzędnych wg. opracowania drogowego.

Włazy istniejących studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie drogi ulicy Wspólnej należy wyregulować do rzędnych projektowanych i należycie obsadzić w projektowanej nawierzchni. Uszkodzone włazy należy wymienić . Technologię i zakres robót dostosować indywidualnie do każdego rodzaju uzbrojenia wymagającego regulacji do projektowanych rzędnych (wg. projektu drogowego)

2.4. Istniejąca sieć wymagająca regulacji

- Włazy studni kanalizacyjnych przeznaczonych do regulacji 20 sztuk

- Wpusty do regulacji – sztuk 2

- Hydranty do wymiany z nadziemnych na podziemne – 8 sztuk

- Zasuwy wodociągowe do regulacji – 33 sztuki

3. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią:

-   umowa z Zamawiającym

-   decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd Miasta

w Tomaszowie Maz

-   plan sytuacyjny trasy uzbrojenia terenu w skali 1 : 500  z inwentaryzacją

istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego

-   warunki techniczne ZGWK w Tomaszowie Maz. Sp. z oo.

4. Charakterystyka terenu

Ulica Wspólna w Tomaszowie Mazowieckim to osiedlowa ulica stanowiąca drogę

gminną nr 116737E. Obecnie jest to droga o nawierzchni bitumicznej i chodnikami

z płyt betonowych . Ulica Wspólna to teren zabudowy niskiej jednorodzinnej oraz

usługowo – handlowej.

5. Warunki gruntowo – wodne, kategoria geotechniczna obiektu

W podłożu projektowanego uzbrojenia występują :

Otwór nr 1

- 0,00 – 0,03m - nawierzchnia asfaltowa

- 0,03 – 0,13m – podbudowa o składzie szlaki , kamieni, piasku drobnego szarobrązowego

- 0,13 – 0,45m – piaski drobne szarobrązowe, wilgotne

- 0,45 – 1,30m – piaski drobne jasnoszaro żółte, wilgotne

- 1,30 – 2,90m – piaski średnie, szare, wilgotne

- 2,90 – 3,50m – pospółka szarożółta, nawodniona

- Poziom wody gruntowej 2,9 m ppt

Otwór nr 2

- 0,00 – 0,04m – nawierzchnia asfaltowa

- 0,04 – 0,16m – podbudowa o składzie szlak, kamieni, piasku drobnego szarobrązowego

- 0,16 – 0,30m – nasyp budowlany o składzie piasku drobnego ,żółtego, brązowego, wilgotnego

- 0,30 – 0,60m – piaski drobne, żółte, wilgotne

- 0,60 – 2,00 – piaski drobne, szare, wilgotne

- 2,00 – 3,50m – pospółka szarożółta, nawodniona

- Poziom wody gruntowej 2m ppt

W/g Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U Nr 8,poz 463 stwierdzone warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych a obiekt do I kategorii geotechnicznej.

6. Układ sytuacyjny i wysokościowy projektowanej kanalizacji  deszczowej

Projektowany  kanał deszczowe zlokalizowano w pasach drogi gminnej i drogi wojewódzkiej.

Układ wysokościowy kanalizacji ukształtowano ze spadkiem w kierunku ulicy Warszawskiej zlokalizowanej na zachodnim krańcu rozpatrywanej zlewni.

7. Odbiornik ścieków deszczowych

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z terenu kanalizowanej zlewni będzie istniejący kanał deszczowy zlokalizowany w ulicy Warszawskiej.

Włączenia w istniejącą studnię kanalizacyjną zlokalizowaną w pasie drogi wojewódzkiej DW 713 (dz nr 2) przewiduje się dokonać metodą bezwykopową   bez naruszania nawierzchni ulicy Warszawskiej.

8. Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji deszczowej

Obliczenie odpływu wód deszczowych ze zlewni wykonano zgodnie  z wytycznymi technicznymi projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych.

Q = φ  . q . F

gdzie

φ - współczynnik spływu powierzchniowego

q – natężenie deszczu (l/s.ha)

F – powierzchnia zlewni (ha)

Natężenie deszczu miarodajnego obliczono wzorem

q = At0,667

gdzie

t – czas trwania deszczu miarodajnego (min)

Prawdopodobieństwo występowania deszczu przyjęto zgodnie z WTP  p = 50 % tj. 2 razy na rok.

Czas trwania deszczu miarodajnego określono wzorem

t = 1,2 tp + tk

gdzie

tp – czas przepływu

tk – czas koncentracji terenowej  tk = 5 min

8.1  Wlot do istniejącej studni w ulicy Warszawskiej

•  Długość zlewni  i sieci kanalizacyjnej -  405,70 m

•  Szerokość pasa drogowego - 10,0 m.

•  Powierzchnia zlewni  F = 4057 m2 =  0,41 ha

•  Współczynnik spływu  φ = 0,85

•  Powierzchnia zlewni zredukowanej  Fzred =  0,35 ha

•  Czas dopływu ze zlewni przy V = 0,8 m/s , td = 8,45 min

•  Czas miarodajny tm  = 1,2 td + 5 = 1,2 x 8.45 + 5 = 15,14 min

3

470√ 2	 470 x 1,26	     592,2

q = ---------------  =  --------------------    =  ----------  =  97  l/s .ha

t0,667	15,14 0,667                          6,12

Q = 0,35 x 97 = 34 l/s

9. Materiał i uzbrojenie

Kanalizację deszczową oraz podłączenia wpustów zaprojektowano z rur PVC średnicy 400, 250, 200  mm o sztywności obwodowej 8 KN/m2

wg PN-EN 1401 z trwałym oznakowaniem parametrów.

Na kanałach przewidziano studzienki  z kręgów betonowych  Ø 1000

z dnem prefabrykowanym łączonych  na uszczelki gumowe wyposażonych w stopnie złazowe, płyty i włazy    typu  ciężkiego, przejazdowe, kineta przystosowana do podłączenia króćców , dostudziennych na uszczelkę gumową.

Zastosować włazy kanałowe Ø 625 przenoszące obciążenia 40T z zamykana pokrywą i zatopioną wkładką gumową wg PN-EN-124 2000 .

Przy  zgłoszeniu  zakończenia  robót  przedłożyć  atest  , certyfikat , deklarację zgodności z PN zastosowanych materiałów tj. rur i elementów studzienek kanalizacyjnych

Wszystkie  studzienki  należy  posadowić  na   podsypce   piaskowej grubości  20 cm.

Przewody  ułożyć  na  podsypce  piaskowej  grubości 15 cm.   Dokonać   zasypki przesiewanym gruntem sypkim  do rzędnej spodu konstrukcji drogi.

Obsypkę i zasypkę zagęścić warstwami do 99 % w skali Proctora.

Zastosować pokrywy włazów i kratki wpustów deszczowych w wykonaniu przeciwwłamaniowym.

10. Wytyczne wykonawstwa

Wykopy należy wykonać sprzętem mechanicznym jako  umocnione o ścianach pionowych.
Urobek na odkład lub z niektórych odcinków do wywózki w miejsce wskazane przez Zleceniodawcę.

Zgodnie ze zaleceniami dokumentacji technicznych badań podłoża gruntowego roboty zaleca się prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów.

Zakresem robót należy objąć regulację włazów kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek ulicznych , zasuw, zmiana hydrantów na sieci wodociągowej z nadziemnych na podziemne.

W związku z lokalizacją inwestycji na terenach zagrożonych powodzią:

- Prace należy prowadzić w okresie korzystnych warunków hydrologicznych

- Nie należy dopuszczać do zmiany ukształtowania terenu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią z wyłączeniem prac związanych z przedmiotowymi robotami budowlanymi

- Z terenu inwestycji po zakończeniu prac należy usunąć odpady oraz urobek pochodzący z robót ziemnych, a także wszystkie tymczasowe elementy i konstrukcje.

11. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Projektowana kanalizacja deszczowa krzyżuje się z uzbrojeniem istniejącym i projektowanym.

Na kable energetyczne i telefoniczne przewidziano nałożenie rur osłonowych dwudzielnych Ø 110 PVC zabezpieczonych obejmami (typu Arot).

Istniejące uzbrojenie przebiegające powyżej projektowanych kanałów należy zabezpieczyć przez podwieszenie lub podparcie, a konstrukcję odciążającą pozostawić w zasypanym wykopie.

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb użytkownika. W przypadku kolizji projektowanego kanału deszczowego z istn. przyłączami wodociągowymi

Ze względu na kolizje projektowanego kanału deszczowego z istniejącymi przyłączami kanalizacji sanitarnej istnieje potrzeba ich  przebudowy ( około 14 sztuk). Na profilu kanału deszczowego określono rzędne na jakich należy zlokalizować przyłącza kanalizacji sanitarnej przeznaczone do przebudowy.

12. Odwodnienie ulic

Odbiornikiem wód opadowych z terenu ulic jest istniejący kanał deszczowy zlokalizowany w ulicy Warszawskiej.

Podłączenie wpustów do studzienek kanalizacyjnych projektowanych na kanalizacji.

Dla wykonania wpustów zastosowano typowe betonowe elementy wpustowe oraz żeliwny wpust ściekowy uliczny,  przykrawężnikowy  lub  podkrawężnikowy.

Przykanaliki przewiduje się wykonać z rur d 0,20 PVC ułożonych 
na podsypce piaskowej, zagęszczonej.

W miejscach skrzyżowań roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Wszystkie betonowe elementy wpustów izolować podwójną warstwą abizolu R + G.

Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze S.C.

„NIWELLA”

97- 400 Bełchatów ul. Kalinowa 35

Zleceniodawca: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

ul. P.O.W.   10/16

97-200 Tomaszów Maz.

Informacja bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

# Projekt budowlany

# kanalizacji  deszczowej  i odwodnienia ul. Wspólnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do posesji nie posiadających takich przyłączy w  Tomaszowie   Maz.

Lokalizacja:

Dz. Nr 516   obr. 03  Tomaszów  Maz.

#### Kat. obiektu  XXVI

Projektant: inż. Elżbieta Andrzejczak

upr. GPII460-80/76, 1/82/WMŁ

Sprawdzenie: mgr inż. Anna Andrzejczak – Moder

upr. 71/01/WMŁ

Spis treści

- Zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

  - Zabezpieczenie terenu budowy

  - Ochrona środowiska w czasie wykonania robót

  - Ochrona p.pożarowa

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia

  - Roboty ziemne

  - Plan bezpieczeństwa

07.2019

- Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim.

- Podstawa opracowania

  - Umowa z Zamawiającym

  - Plan sytuacyjno wysokościowy z inwentaryzacją istniejących urządzeń nad 
i podziemnych w skali 1:500

  - Projekt kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulic na terenie oś  „Ludwików”

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

  - Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca musi zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Tablice informacyjne należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska w terenie.

Podejmować środki ostrożności i zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem wód, powietrza pyłami i  gazami z możliwością powstania pożaru.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

  - Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, 
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejących sieci i sposobu wykonywania tych robót. Roboty powinny być prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem właściwej jednostki, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i ciepłociągów roboty ziemne należy prowadzić ręcznie.

  - Plan bezpieczeństwa

Kierownik budowy jest obowiązany do sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126 
§ 6 p. 1a)