H Y D R O G E O W I E R T   Spółka  z  o.o.

97-200 Tomaszów Maz. , ul. Dzieci Polskich 33/13,  tel. 533 73 23 73,  508 19 40 59

=============================================================================

Egz. nr ...........

OPINIA GEOTECHNICZNA

gruntowych warunków posadowienia

projektowanego obiektu hospicjum

na terenie działki nr ewid. 460/6 obręb 06

TOMASZÓW MAZOWIECKI, ul. Kępa

Autor opracowania

Tomaszów Maz.  listopad 2022 r.

SPIS TREŚCI

1.   WSTĘP

2.   OPINIA GEOTECHNICZNA  GRUNTOWYCH  WARUNKÓW  POSADOWIENIA  BUDYNKU

2.1.   Określenie kategorii geotechnicznej budynku

2.2.   Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opisem wykonanych prac i badań

2.3.   Charakterystyka geologiczna podłoża gruntowego

2.4.   Ocena geotechniczna podłoża gruntowego –  parametry geotechniczne gruntów

2.5.   Określenie kategorii geotechnicznej warunków gruntowych

3.   PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1.  Przyjęcie przekroju geotechnicznego

3.2.  Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie i ustalenie szkodliwości oddziaływań

wód gruntowych na obiekt budowlany

3.3.  Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych

3.4.  Obliczenie nośności jednostkowej podłoża gruntowego w poziome posadowienia budynku

4.  WNIOSKI

Załączniki

1.   Mapa dokumentacyjna

2.   Przekrój geotechniczny

3.   Zestawianie parametrów geotechnicznych gruntów

1.  WSTĘP

Inwestor zamierza wybudować obiekt hospicjum, bez podpiwniczenia.

W związku z obowiązującymi przepisami budowlanymi,  zachodzi konieczność ustalenia geotechnicznych gruntowych warunków posadowienia tego budynku.

Całość robót i badań geotechnicznych oraz ta opinia geotechniczna zostały sporządzone wg Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (D.U.,poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.).

W/w Rozporządzenie wprowadza zasady wykonywania terenowych robót i badań geotechnicznych – zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1:Eurokod 7 i PN-EN 1997-2: Eurokod 7.

Normy te zostały przyjęte przez Polskę z Unii Europejskiej i są stopniowo wdrażane w naszym kraju, przy równoważnym uznawaniu dotychczasowych polskich norm w zakresie badań geotechnicznych

podłoża gruntowego.

Tak więc, dopuszczalne jest tymczasowe wykonywanie robót i badań geotechnicznych wg dotychczasowych zasad, jednak geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych należy przedstawiać zgodnie z w/w Euro kodami i w/w rozporządzeniem.

2.   OPINIA  GEOTECHNICZNA  GRUNTOWYCH  WARUNKÓW  POSADOWIENIA

OBIEKTU   BUDOWLANEGO

- 2.1.  Określenie kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu

Obiekt budowlany będzie budynkiem jednokondygnacyjnym lub w przyszłości,  dwukondygnacyjnym  i będzie to obiekt bez podpiwniczenia.

W związku z tym,  zgodnie z § 4, ust.3, pkt 2 cytowanego na wstępie Rozporządzenia z dnia

25.04.2012 r. – należy przyjąć, że będzie to obiekt budowlany drugiej kategorii geotechnicznej.

2.2.  Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opis wykonanych prac i badań

Merytorycznie, zarówno badania jak i ocena warunków geotechnicznych zostały wykonane zgodnie z:

-   Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04. 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r.poz. 463),

-   obowiązującymi normami budowlanymi w zakresie geotechnicznego badania podłoża gruntowego.

W przypadku obiektów pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej - zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju i obliczeniowych parametrów geotechnicznych gruntów na podstawie terenowych badań geotechnicznych .

W omawianym przypadku, Inwestor zalecił wykonanie metodą ręczną okrętną 4 otworów badawczych – każdy do głębokości  4,0 m od powierzchni terenu.

Lokalizacja wierceń została pokazana na  mapie dokumentacyjnej w skali 1: 700 – zał. nr 1.

Podczas wiercenia otworów zostały wykonane makroskopowe badania geologiczne oraz polowe badania podstawowego parametru geotechnicznego – stopnia zagęszczenia ID, przewiercanych gruntów, tzn. metodą A,  natomiast pozostałe parametry geotechniczne metodą B,  tzn. przy wykorzystaniu lokalnych zależności  korelacyjnych, na co pozwala  polska i w dalszym ciągu prawnie ważna norma  PN-81/B – 03020 (Grunty Budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie), w zakresie geotechnicznych badań podłoża gruntowego.

Prace wiertnicze i terenowe badania geotechniczne zostały wykonane w m-cu listopadzie 2022 r. przez firmę HYDROGEOWIERT Sp. z o.o. z Tomaszowa Maz.

W związku z drugą kategorią projektowanego obiektu budowlanego oraz z przewidywanymi prostymi warunkami gruntowymi, wykonany zakres robót i badań był wystarczający do określenia warunków posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

Na podstawie wyników wiercenia otworów badawczych oraz archiwalnych materiałów geologicznych, zostały wydzielone poszczególne warstwy geotechniczne, pokazane na przekroju geotechnicznym

zał. nr 2 oraz określone parametry geotechniczne gruntów – zestawione w tabeli na zał. nr 3 .

Wyniki wiercenia otworów badawczych

Uwaga: rzędne otworów badawczych zostały określone na podstawie mapy syt.-wys. w skali

1: 700 – zał. nr 1.

Otwór nr 1  Rzędna terenu – 155,6 mnpm

0,0 – 3,1 m  grunt rodzimy niespoisty: piasek rzeczny drobny, beżowy, mało wilgotny, wilgotny i

nawodniony, średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia ID = 0,36 – 0,42, wartość

statystyczna ID = 0,38.

Warstwa średnio przydatna do posadowienia obiektów budowlanych z uwagi na słabe i

zróżnicowane zagęszczenie i częściowe zawodnienie,

3,1 -  4,0 m  piasek rzeczny średni i gruby, beżowy, nawodniony, średnio zagęszczony, stopień

zagęszczenia ID = 0,56 – 0,60, wartość statystyczna ID = 0,58.

Warstwa  przydatna do posadowienia obiektów budowlanych, ale problemem jest jej

zawodnienie.

Lustro wody gruntowej  nawiercone/ustabilizowane:  3,0/3,0 m od powierzchni terenu.

Otwór nr 2  Rzędna terenu – 155,8 mnpm

0,0 – 2,3 m  grunt rodzimy niespoisty: piasek rzeczny drobny, beżowy, mało wilgotny, wilgotny i

nawodniony, średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia ID = 0,36 – 0,42, wartość

statystyczna ID = 0,38.

Warstwa średnio przydatna do posadowienia obiektów budowlanych z uwagi na słabe i

zróżnicowane zagęszczenie i częściowe zawodnienie,

2,3 -  4,0 m  piasek rzeczny średni i gruby, beżowy, nawodniony, średnio zagęszczony, stopień

zagęszczenia ID = 0,56 – 0,60, wartość statystyczna ID = 0,58.

Warstwa  przydatna do posadowienia obiektów budowlanych, ale problemem jest jej

zawodnienie.

Lustro wody gruntowej  nawiercone/ustabilizowane:  3,2/3,2 m od powierzchni terenu

Otwór nr 3  Rzędna terenu – 155,1 mnpm

0,0 – 3,1 m  grunt rodzimy niespoisty: piasek rzeczny drobny, beżowy, mało wilgotny, wilgotny i

nawodniony, średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia ID = 0,36 – 0,42, wartość

statystyczna ID = 0,38.

Warstwa średnio przydatna do posadowienia obiektów budowlanych z uwagi na słabe i

zróżnicowane zagęszczenie i częściowe zawodnienie,

3,1 -  4,0 m  piasek rzeczny średni i gruby, beżowy, nawodniony, średnio zagęszczony, stopień

zagęszczenia ID = 0,56 – 0,60, wartość statystyczna ID = 0,58.

Warstwa  przydatna do posadowienia obiektów budowlanych, ale problemem jest jej

zawodnienie.

Lustro wody gruntowej  nawiercone/ustabilizowane:  2,5/2,5 m od powierzchni terenu

Otwór nr 4  Rzędna terenu – 154,7 mnpm

0,0 – 2,8 m  grunt rodzimy niespoisty: piasek rzeczny drobny, beżowy, mało wilgotny, wilgotny i

nawodniony, średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia ID = 0,36 – 0,42, wartość

statystyczna ID = 0,38.

Warstwa średnio przydatna do posadowienia obiektów budowlanych z uwagi na słabe i

zróżnicowane zagęszczenie i częściowe zawodnienie,

2,8 -  4,0 m  piasek rzeczny średni i gruby, beżowy, nawodniony, średnio zagęszczony, stopień

zagęszczenia ID = 0,56 – 0,60, wartość statystyczna ID = 0,58.

Warstwa  przydatna do posadowienia obiektów budowlanych, ale problemem jest jej

zawodnienie.

Lustro wody gruntowej  nawiercone/ustabilizowane:  2,8/2,8 m od powierzchni terenu

2.3.  Charakterystyka geologiczna podłoża gruntowego

Na podstawie analizy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 arkusz Tomaszów Mazowiecki można stwierdzić, że dokumentowany teren jest położony w obrębie lewego tarasu nadzalewowego rzeki Pilicy.

W części stropowej, do głębokości 4,0 m od powierzchni terenu, grunty rodzime stanowią  plejstoceńskie grunty - piaski rzeczne różnej granulacji.

W obrębie tych utworów  -  na głębokości  2,5 – 3,2 m od powierzchni terenu występuje woda gruntowa.

2.4.  Ocena geotechniczna podłoża gruntowego – parametry geotechniczne gruntów

Kryteriami wydzieleń poszczególnych warstw geotechnicznych w obrębie gruntów rodzimych są: pochodzenie stratygraficzne, wykształcenie litologiczne oraz wskaźnikowe parametry geotechniczne.

W omawianym rejonie, w obrębie podłoża gruntowego rodzimego do głębokości 4,0 m od powierzchni  terenu, występują  jednorodne genetycznie, poziomo zalegające rzeczne grunty niespoiste.

W obrębie gruntów rodzimych zostały wyodrębnione dwie warstwy geotechniczne.

Warstwy te zostały pokazane na przekroju geotechnicznym – zał. nr 2, a szczegółowe parametry geotechniczne gruntów zostały podane w tabeli – zał. nr 3 do tej opinii.

Warstwa nr 1 -  grunt rodzimy niespoisty: piasek rzeczny drobny, beżowy, mało wilgotny, wilgotny i nawodniony, średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia ID = 0,36 – 0,42, wartość statystyczna

ID = 0,38, średnia zmienność zagęszczenia warstwy w poziomie i w pionie.

Warstwa średnio przydatna do posadowienia obiektów budowlanych z uwagi na słabe zagęszczenie i częściowe zawodnienie.

Warstwa nr 2  – grunt rodzimy niespoisty, piasek rzeczny średni i gruby, beżowy, nawodniony, średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia ID = 0,56 – 0,60, wartość statystyczna ID = 0,58, średnia zmienność zagęszczenia warstwy w poziomie i w pionie.

Warstwa przydatna do posadowienia obiektów budowlanych, ale problemem będzie zawodnienie warstwy.

2.5.  Określenie kategorii geotechnicznej warunków gruntowych

Rozpoznanie podłoża gruntowego na podstawie archiwalnych materiałów geologicznych i wykonanych otworów badawczych, daje podstawę do określenia, że w rejonie budowy projektowanego obiektu   występują w podłożu gruntowym do głębokości  4,0 m od powierzchni terenu proste warunki geotechniczne.

3.  PROJEKT  GEOTECHNICZNY

3.1.    Przyjęcie przekroju geotechnicznego

Stwierdzone gruntowe warunki geotechniczne są we wszystkich otworach bardzo zbliżone.

Dlatego, uśredniony przekrój geotechniczny podłoża gruntowego w rejonie projektowanego obiektu jest równoznaczny z przekrojem, zamieszczonym na zał. Nr 2 do tej opinii. W obliczeniach geotechnicznych, konstrukcyjnych, należy brać pod uwagę dwuwarstwowe podłoże gruntowe.

3.2.  Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie i ustalenie

szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany

Obiekt budowlany nie będzie podpiwniczony i będzie posadowiony ponad 1,5 m powyżej poziomu wody gruntowej. Dlatego, nawet duże wahania poziomu tej wody nie będą wpływały na nośność podłoża gruntowego.

Pewnym problemem dla konstruktorów będzie dosyć słabe zagęszczenie warstwy geotechnicznej nr 1.

3.3. Określenie obliczeniowych wskaźników bezpieczeństwa do obliczeń

geotechnicznych

Zgodnie z Polskimi Normami, wartość obliczeniową parametru geotechnicznego dla gruntów, wyznacza się z zastosowaniem γm (współczynnika materiałowego). Dotyczy to wyznaczania parametrów geotechnicznych metodami B i C,  na podstawie wyznaczonego w terenie parametru zasadniczego A – czyli w tym wypadku stopnia zagęszczenia (ID) i stopnia plastyczności (IL) gruntów. W tej dokumentacji zostanie zastosowany współczynnik materiałowy γm  = 0,7.

Dodatkowo, przy dalszych obliczeniach geotechnicznych, do wyliczonych parametrów geotechnicznych z zastosowaniem współczynnika γm, zostanie zastosowany dodatkowy współczynnik korekcyjny

m = 0,7.

3.4.  Obliczenie nośności jednostkowej podłoża gruntowego w poziomie posadowienia

budynku

Aktualnie, Projektant nie określił rodzaju, szczegółowych wymiarów i głębokości fundamentów.

Dlatego, na tym etapie projektowania, można jedynie określić, że obliczeniowy opór jednostkowy podłoża gruntowego pod poziomem posadowienia fundamentów powinien zostać obliczony wg wzoru:

qf = ( 1+ 0,3 B/L) cr Nc ic + (1+ 1,5 B/L) yrD g Dmin. ND iD + ( 1 – 0,25 B/L) yrB  g B NB iB,    gdzie:

B – szerokość fundamentu,  L – długość fundamentu,

Dmin -  obniżenie posadowienia fundamentu poniżej najniższego poziomu obok fundamentu,

cr – obliczeniowa spójność gruntu (grunty spoiste),

Φru obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego gruntu,

Nc, Nd i Nb – współczynniki zależne od obliczeniowego kąta tarcia wewnętrznego gruntu pod

fundamentem,

iC,  iD , iB -  współczynniki wpływu nachylenia wypadkowej obciążenia, wyznaczane z nomogramów w

normie budowlanej,

yrD  - ciężar objętościowy gruntu do poziomu posadowienia  obiektu (nasyp, grunt rodzimy, posadzki,

beton fundamentu,

yrB  - ciężar objętościowy gruntu od poziomu posadowienia konstrukcji do głębokości B,

g  -  przyspieszenie ziemskie = 10 m/ s2.

Po wstawieniu podanych wartości do powyższego wzoru – otrzymujemy jednostkowy opór podłoża gruntowego pod fundamentem -  qf  (kPa).

Tę wartość należy pomnożyć przez dodatkowy współczynnik korekcyjny m = 0,7 i wówczas otrzymamy

ostateczną wartość nośności podłoża pod fundamentem:  qfr (kPa).

Wyliczona wartość oporu jednostkowego gruntu w poziomie posadowienia fundamentu oznacza, że w poziomie posadowienia takiego fundamentu może być wywierany na grunt jednostkowy nacisk na 1 m2 powierzchni gruntu w wysokości :

P = qfr (kPa) x 100 kG/m2 =  P (kG/m2) = T/m2 = kG/cm2  powierzchni gruntu w poziomie

posadowienia fundamentu.

4.   WNIOSKI

1.   Zbadane rodzime podłoże gruntowe jest podłożem dwuwarstwowym o prostycdh warunkach

geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego.

2.   Projektant posadowienia powinien określić, czy  wartość maksymalnego oporu jednostkowego

podłoża gruntowego w poziomie posadowienia projektowanego obiektu będzie wyższa od

ogólnych obciążeń jednostkowych od projektowanego budynku w podłożu,  w poziomie jego

posadowienia. Informacje w p. 2.3 i 2.4 tej opinii.

3.  Przy wykonywaniu prac fundamentowych przestrzegać zaleceń normy PN-68/B-06050- Roboty

ziemne budowlane – zwłaszcza dotyczących zabezpieczenia wykopów przed wodami

opadowymi oraz   ochrony struktury gruntu w dnie wykopów.