SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Rozbiórka budynku przedszkola nr 3,

w Tomaszowie Mazowieckim

ADRES INWESTYCJI:        ul. Kombatantów 5

Dz. 373 obręb 9

97-200 Tomaszów Maz.

INWESTOR:   	Miasto Tomaszów Mazowiecki

Ul. POW 10/16

97-200 Tomaszów Maz.

| A U T O R O P R A C O W A N I A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Branża | Imię nazwisko, zakres i nr uprawnień | podpis |
| 1 | Specyfikacja | inż. Marcin Pietrzyk Upr do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej ŁOD /0285/POOK/05 |  |

Spis zawartości opracowania

- Wymagania ogólne 						   	CPV 45000000-7

- Roboty rozbiórkowe 							CPV 45110000-1

- Rusztowania     							 CPV 45262120-8,

CPV 45262100-2

CPV 45262110-5

Podane poniżej opisy mają na celu stworzenie właściwych warunków dla Wykonawców do przygotowania prawidłowych pod względem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym ofert, które będą odpowiadały wymaganiom Zamawiającego.

Należy zwrócić uwagę, iż podane dane i opis prac w przedmiarze służą do przybliżonego określenia zakresu robót, w trakcie oględzin terenowych Wykonawca powinien dokonać weryfikacji danych.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45110000-1

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu.

- WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA.

1.	Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w budynkach nr 4, 4a i 6 przy ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

- Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.

Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych opisuje przedmiar robót i Projekt Budowlany

-zgromadzenie i wywóz śmieci i nieczystości

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

- rozebranie podłóg drewnianych,

- rozebranie stropów drewnianych

- rozebranie drewnianych schodów,

- rozbiórka boazerii ściennych,

- rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu,

- rozbiórka pokrycia z papy,

-rozbiórka więźb dachowych,

-rozbiórka ścian murowanych,

-rozbiórka elementów żelbetowych

-rozbiórka instalacji wod- kan, elektrycznej i odgromieniowej,

-rozbiórka elementów stalowych

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

- montaż rusztowań, elementów zabezpieczających,

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót,

- wykonanie prac porządkowych,

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

Warunki ogólne.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją ST, i poleceniami inspektora nadzoru.

- Teren na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 
Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

- W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. Teren budowy zaopatrzyć należy w odpowiedni sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy.

- Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia  nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z załączonym

rysunkiem, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami,

instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robót, wykaz materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

1. Przepisy szczegółowe

- Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II.

- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych.

- Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy używać:

- młoty ręczne, łomy, łapki, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje

- łopaty, szpadle, łomy, łapki

- ręczne usuwanie gruzu z uwagi na utrudniony dostęp

2. Wykonanie robót.

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.

Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do

rozebrania.

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed

awariami budowlanymi.

Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do

czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

3.Odbiór robót:

3.1. Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

3.2. Roboty podlegają częściowemu i końcowemu odbiorowi,

Odbiorowi częściowemu podlegać będzie, każda osada ( zgodnie z załącznikiem nr 1 SIWZ). Odbiór robót nastąpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

3.3. Odbiór robót należy dokonać komisyjnie. Skład komisji ustali zamawiający.

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie protokołów częściowego odbioru.

3.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki.

Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości

składowanego materiału.

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w  ”Wymagania ogólne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z załączonym

rysunkiem, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami,

instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robót, wykaz materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót określonych

umową.

2.0.MATERIAŁY

Materiały nowe. - brak

Materiały pochodzące z rozbiórki należy poddać ocenie i zdatne o użytku zastosować do

remontu

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w  „Wymagania ogólne”.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora

Nadzoru).

4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ”Wymagania ogólne”

5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w  ”Wymagania ogólne”

5.2. Zakres wykonania Robót.

-zgromadzenie i wywóz śmieci i nieczystości

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

- rozebranie podłóg drewnianych,

- rozebranie stropów drewnianych

- rozebranie drewnianych schodów,

- rozbiórka boazerii ściennych,

- rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu,

- rozbiórka pokrycia z papy,

-rozbiórka więźb dachowych,

-rozbiórka ścian murowanych,

-rozbiórka elementów żelbetowych

-rozbiórka instalacji wod- kan, elektrycznej i odgromieniowej,

-rozbiórka elementów stalowych

5.2.2. Wywóz i utylizacja odpadów.

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości podano w  „Warunki ogólne”

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z

obowiązującymi przepisami.

Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami

ustawy.

7.0.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w  ”Wymagania ogólne”

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-B01 „Warunki ogólne”.

Roboty wymienione w ST-B01 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.

Cena robót obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów

- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią

- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów.

- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach , przetransportowanie odpadów z

miejsca rozbiórki do kontenerów

- załadunek i wyładunek gruzu

- koszt składowania i utylizacji gruzu

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

-koszt wykonania robót zabezpieczających

-koszt sporządzenia niezbędnych dokumentacji, pozwoleń i uzgodnień

-wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych w zakresie objętym zamówieniem

RUSZTOWANIA

CPV 45262120-8, CPV 45262100-2, CPV 45262110-5

I. WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA.

1.	Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu i demontażu rusztowań użytych przy rozbiórce w budynkach nr 4, 4a i 6 przy ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.

Wykonanie:

- Montaż rusztowań przed robotą

- Demontaż rusztowań po wykonaniu roboty

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

Warunki ogólne.

Przed przystąpieniem do montażu rusztowań powinny być zakończone wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją ST, i poleceniami inspektora nadzoru.

1. Przepisy szczegółowe

Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć

założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli.

Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego

oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych

przez wkładanie kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika.

Rusztowania mogą być oddane do użytku po przyjęciu protokólarny stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziomość ułożenia podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów, a także sprawdza się czy w pobliżu rusztowania nie występują nieizolowane przewody elektryczne.

Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna

być mniejsza niż 0,1 MPa. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości obciążeń dopuszczalnych dla danego podłoża.

Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle

do ściany budowli, w sposób zabezpieczający docisk do podłoża całą dolną

płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte

o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładu w terenie pochyłym,

o nachyleniu wzdłuż rusztowania większym niż 10%, należy wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8 m.

Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od

wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się

stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych niż 1,8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo.

Konstrukcję rusztowań o wysokości ponad 20 m należy stężać poziomo na

całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów.

Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi nie była większa niż 10 m.

Stojaki zewnętrzne rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej

wysokości rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdą kondygnację rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny być łączone ze sobą za pomocą złączy

krzyżowych i wzdłużnych, które są złączami konstrukcyjnymi. Złącza obrotowe

można stosować tylko jako złącza pomocnicze. Elementy pracujące

na zginanie i rozciąganie nie mogą być łączone za pomocą złączy wzdłużnych.

Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień

powinna być taka, aby siła przenoszona przez jedną kotew była wystarczająca. Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14x14 mm. Należy je wbijać w uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane na głębokość co najmniej 150 mm. Cięgna wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mieć szerokość co najmniej

1 m i być zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1,1 m

i poręczą pośrednią umocowaną na wysokości minimum 0,15 m.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu

i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod

kątem nie mniejszym niż 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego lub

demontowanego rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac

montażowych.

2. Wykonanie robót.

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty montażowe i demontażowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) montażu lub demontażu, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych

Odbiór robót:

Poszczególne etapy robót montażowych i demontażowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Przepisy związane:

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II.

- Przepisy bhp.

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB.