Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót

NAZWA ZAMÓWIENIA:  Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Tomaszów Maz., ul. POW 10/16

97-200 Tomaszów Maz.

Październik 2024-10-11

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia na działce ewidencyjnej nr 450/2 ob. 8 przy 
ul. Grota Roweckiego w Tomaszowie Maz.

Kody CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I LOKALIZACJA.

Ogrodzenie znajduje się przy Szkole Podstawowej Nr 13 na terenie gdzie znajduje się parking przyszkolny na działce nr 450/2 ob. 8  przy ul. Grota Roweckiego w Tomaszowie Maz.

3. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Do wykonania – ogrodzenia należy zastosować prosty panel bez wygięć o grubości drutu pionowy 5 mm poziomy 6 mm ocynkowany ogniowo oraz bramę przesuwną ręczną wypełnioną tym samym panelem.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności n/ w roboty:

- demontaż stalowych elementów ogrodzeniowych z wywozem na składowisko odpadów,

- wywóz gruzu na składowisko odpadów,

- zakup dostawa i montaż bramy przesuwnej ręcznej z profila stalowego zamkniętego zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanej farbą proszkową (kolor grafit) o wymiarach dł. 4,5 m  wys. 1,6-1,7 m z zamkiem z wkładką oraz  kpl. kluczy, wypełnienie bramy z panela lekkiego ocynkowanego malowanego proszkowo gr. drutu  6x5x6 mm

- Montaż ogrodzenia o dł. 66 mb z panela lekkiego prostego, drut ocynkowany gr. 6mm x 5mm x 6mm wysokość panela  1,45 m o rozstawie 2,10-2,20 m ,panel montowany do istniejących słupków stalowych  przy pomocy uniwersalnych uchwytów/klamr ( 3 szt. na słupek)

- uporządkowanie terenu,

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów ogrodzenia.

Elementy stalowe ogrodzenia panelowego jak również słupki przęsłowe mają być                           ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową w procesie cynkowania ogniowego. Gwarantowana grubość powłoki cynkowej to min. 80 μm.

Wymaga się aby obejmy  były ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 275g/ m2, z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10147 oraz z warstwą podkładową i wierzchnią proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Pozostałe elementy ogrodzenia tj. nakrętki systemowe - wykonać ze stali nierdzewnej, śruby montażowe - mają być ocynkowane elektrolitycznie.

Ww. zabezpieczenia mają mieć potwierdzenie w karcie produktu [lub w innym dokumencie technicznym] wystawianej przez producenta poszczególnych elementów.

Dane techniczne ogrodzenia: PANEL OCYNKOWANY PROSTY przykładowe zdjęcia Wysokość przęsła z panela lekkiego: 1,45 m Szerokość: 2500 mm, Panel z drutu o grubości 6/5/6 [mm] ocynowanego ogniowo, MOCOWANIE SŁUPKA Mocowanie obejmą ocynkowaną ogniowo z nakrętką nierdzewną w ilości min. 3 szt., SŁUPEK STALOWY Słupek o przekroju prostokąta z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo ( kolor grafit) Wysokość słupka min.2400 mm, przykładowy uchwyt/ klamra Przykładowy uchwyt /klamra do montażu panela lekkiego w miejscu istniejących słupków , natomiast przy systemowym ogrodzeniu należy zastosować standardowe obejmy ocynkowane malowane proszkowo w kolorze grafitowym. BRAMY I FURTKI

zdjęcia poglądowe

Wymagane parametry i wyposażenie.

Przed montażem bramy należy dokładnie wymierzyć miejsce lokalizacji bramy, która w chwili obecnej wynosi ok.3,5 mb, należy  poszerzyć istniejący otwór do wymaganego rozmiaru 4,5 m.

W związku z powyższym należy uwzględnić rozbiórkę  i naprawę istniejącej podmurówki.

Do zamontowania prowadnic należy wykonać odpowiedni fundament zgodnie z zaleceniami producenta.

a) Bramę wyposażyć w zamki umożliwiające całkowite zamknięcie wygrodzonego terenu[klucz patentowy pasujący do każdego z zamków w ilość min. 4 szt/zamek];

b) Bramę wyposażyć w system równoważenia i prowadzenia rolkowego umożliwiający równomierne przesuwanie bez użycia znacznej siły fizycznej;

d) Bramę wyposażyć w osprzęt odporny na warunki atmosferyczne zimowe [mróz min. „-22°C”, zaśnieżenie] oraz letnie [nasłonecznienie i wysokie temperatury];

e) Gwarancja na sprawność i trwałość osprzętu, wyposażenia i elementów bram, ogrodzenia – wymagana na min.  36 m- cy od pozytywnego odbioru zakończenia robót.

f) Montaż bramy przesuwnej zgodnie z zaleceniami producenta.

Dane techniczne bramy:

Wysokość: 1600-1700  mm,

Szerokość światła bramy: min. 4,5  m,

Rama min.: 60x40 mm stalowa ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze grafitowym,

Wypełnienie: panel lekki ocynkowany malowany w kolorze grafitowym jak rama gr. drutu 6x5x6mm

Wyposażenie: zamek hakowy , wkładka typu YALE,

Zawiasy regulowane,

Słupy min.: 2x80x80 mm,

4.  UPORZĄDKOWANIE TERENU

W pierwszej kolejności należy uporządkować teren po rozbiórkach.

Po wykonaniu wszystkich prac budowlano-montażowych należy uporządkować zajmowany teren przy realizacji zadania a powstałe odpady należy wywieźć na składowisko odpadów.

5. Przekazanie Placu Budowy

Teren robót zostanie przekazany przy udziale Użytkownika, Zamawiającego i Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie Placu robót

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu robót i zapewni prawidłowe jego oznakowanie oraz zabezpieczy nowe nawierzchnie utwardzone przed uszkodzeniem.

7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekt należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp. Należy zachować pełną ostrożność z uwagi na przebywające na obiekcie dzieci i dorosłych.

8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych.

9. Obowiązki zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem robót na cele budowlane.

Zamawiający zobowiązuje się, niezwłocznie po podpisaniu umowy, przekazać wykonawcy miejsce realizacji robót. Zamawiający zapewni nadzór nad robotami będącymi przedmiotem umowy ustanawiając koordynatorów/ inspektorów nadzoru. Zamawiający zwoła spotkanie z wykonawcą generalnym budowy drogi oraz przedstawicielem ZDP w celu dokonania protokolarnego przekazania terenu robót.

10. Obowiązki wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest posiadać aprobaty techniczne, atesty, badania, certyfikaty 
i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach zamówienia materiały i urządzenia.

Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót przechodzą na własność wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

W każdym czasie, w trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dokumenty, o których  mowa powyżej.

Wszelkie zmiany w przedmiocie zamówienia należy zgłaszać Inspektorowi w celu ich zatwierdzenia, podjęte decyzje bez udziału zamawiającego będą skutkować brakiem odbioru robót i straty finansowe po stronie wykonawcy.

Wykonawca przygotuje kosztorys ofertowy dla zamawiającego i przekaże go po podpisaniu umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone szkody na terenie szkoły oraz na  terenie zajmowanym przez wykonawcę.

11. Odbiory robót

Odbiór dokonany będzie w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, umowę z wykonawcą,

obowiązujące normy oraz warunki określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

oraz w przedmiarach robót.

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie koordynatorów/inspektorów nadzoru                            o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru wraz z kompletem dokumentów odbiorowych w skład których winny wchodzić w szczególności: aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty gwarancyjne i inne dokumenty dopuszczające zastosowane materiały do wbudowania.