PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

„Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ul. Zawadzkiej do ul. Legionów wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Orzeszkowej, Legionów i Barlickiego” realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”

(kategoria obiektu budowlanego XXVI)

Adres obiektu budowlanego:

Ul. Orzeszkowej w m. Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, województwo łódzkie

Obręb: 9, Działki nr: 2, 383, 25/1, 149/1, 185, 192

Obręb: 10, Działki nr: 810, 429

Inwestor:

ZARZĄD POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Zleceniodawca:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Jednostka projektowa:

SOCHOR Sp. Z o. o.

ul. Maratońska 82

94-007 Łódź

TOM V B - Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej napowietrznej

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant branża telekomunikacyjna | mgr inż. Anatol Mekwiński | 1712/99/U |  |

Łódź, Lipiec 2023 r.

SPIS TREŚCI

- INFORMACJE OGÓLNE	3

  - PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3

  - PODSTAWA OPRACOWANIA	3

  - LOKALIZACJA INWESTYCJI	3

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	5

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE	5

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

  - TELETECHNIKA	5

  - UZBROJENIE INNE	5

- UKŁAD PROJEKTOWANY	6

  - ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE	6

  - Uwagi końcowe	7

- WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	8

- UWAGI	10

- UPRAWNIENIA IZBY	12

- ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE	16

|  | SPIS RYSUNKÓW |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Plan zagospodarowania terenu - Schemat kablowy cz. I - Schemat kablowy cz. II |  | Skala 1:500 Skala 1:500 Skala 1:500 |

# INFORMACJE OGÓLNE

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ul. Zawadzkiej do ul. Legionów wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Orzeszkowej, Legionów i Barlickiego” realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”

Inwestor:

ZARZĄD POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Zleceniodawca:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

# Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest:

UMOWA NR 10/ZDP/ 2022 zawarta w dniu 03 marca 2022 r. w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy Powiatem Tomaszowskim z siedzibą na ul. Św. Antoniego 41,  97-200 Tomaszów Mazowiecki w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 41, 97-200 a SOCHOR Sp. Z o. o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Maratońskiej 82, 94-007 Łódź.

# Lokalizacja inwestycji

Województwo: łódzkie Powiat: tomaszowski Gmina:Tomaszów Mazowiecki

Projektowana droga – ul. Orzeszkowej oraz ul. Legionów zlokalizowane są w m. Tomaszów Mazowiecki na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, w powiecie tomaszowskim w województwie łódzkim. Teren opracowania zajmuje działki o następujących numerach ewidencyjnych:

- Obręb: 9, Działki nr: 2, 383, 25/1, 149/1, 185, 192

- Obręb: 10, Działki nr: 810, 42

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji objętej przedmiotem zamówienia

str. 4

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy branży teletechnicznej – usunięcie kolizji z linią napowietrzną dla zadania pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ul. Zawadzkiej do ul. Legionów wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Orzeszkowej, Legionów i Barlickiego” realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim".

Zakres opracowania dla ul. Orzeszkowej obejmuje:

a)	zaprojektowanie przebudowy sieci teletechnicznej,

# Materiały wyjściowe

- Umowa z Zamawiającym

- Warunki Techniczne Orange PL

- Obowiązujące przepisy i normy branżowe

- Mapa do celów projektowych

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# Teletechnika

## UL. ORZESZKOWEJ

Przedmiotowa droga położona jest w terenie zurbanizowanymi jest drogą powiatową położoną w m. Tomaszów Mazowiecki. Na całym odcinku projektowanej drogi znajduje się kanał technologiczny oraz kanalizacja teletechniczna Orange wraz z siecią napowietrzną kablową.

## UL. LEGIONÓW

Inwestycja obejmuje swoim zakresem odcinek ulicy Legionów od skrzyżowania z ulicą Orzeszkowej do obiektu inżynierskiego nad rzeką Wolbórka. Na całym odcinku projektowanej drogi znajduje się kanał technologiczny oraz w części ulicy kanalizacja teletechniczna Orange

# Uzbrojenie inne

W pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie terenu:

- oświetlenie uliczne,

- sieć elektroenergetyczna,

- sieć gazowa,

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja sanitarna,

-kanalizacja deszczowa.

# UKŁAD PROJEKTOWANY

# Rozwiązania sytuacyjne

Zakres planowanej inwestycji związanej z przebudowądrógzostał przedstawiony na załączonej lokaliza- cjiwg rys. 1.

Projektuje się przemieścić linię kablową napowietrzną i doziemnąw ulicy Orzeszkowej nr 1 na stronę po- łudniową. Z tego powodu, projektuje się zdemontować kabel z istniejącego słupa 10p i przełożyć go na słup projektowany z drugiej strony studni. Kabel zakończyć na słupie głowicą 10p w puszce kablowej. Słup ka- blowy projektuje się jako podwójny z żerdzi SŻT-8,5. Słup kablowy wraz z konstrukcjami należy uziemić przy pomocy uziomu szpilkowego o wartości uziemienia nie większym od 10 omów. Istniejący słup kablo- wy zdemontować.

Przy ulicy Orzeszkowej nr 23 oraz nr 32 projektuje się słup podwójny typu SŻT-8,5 a przy Orzeszkowej nr 27 słup pojedynczy typu SŻT-8,5. Pomiędzy tymi słupami projektuje się przewiesić istniejący kabel na- powietrzny abonencki. Również ze słupa przy Orzeszkowej nr 32 należy przewiesić te istniejące kable, które są wystarczające ze względu na długość, a te które są niewystarczające, zdemontować istniejące i powiesić nowe. Rozwiązania pokazane są wewnątrz projektu.

Kabel doziemny należy układać na głębokości 0,7m. W przypadku kolizji z innym uzbrojeniem podziem- nym, kabel należy chronić w rurach typu RHDPE 110/6,3 lub podobnych.

Zakres rzeczowy Budowa

| Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 | - 13,0 m | - 0,130 kmp |
| --- | --- | --- |
| Kabel XzTKMXpwn 7x2x0,5 | - 26,1 m | - 0,183 kmp |
| Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 | - 48,0 m | - 0,240 kmp |

Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5	-   216,5 m	-	0,433 kmp

303,6 m	-	0,986 kmp

Słup podwójny 2xSŻT-8,5	-	3 szt.

Słup pojedynczy SŻT-8,5	-	1 szt.

| Demontaż |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 | - 13,0 m | - 0,130 kmp |
| Kabel XzTKMXpwn 7x2x0,5 | - 26,4 m | - 0,185 kmp |
| Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 | - 52,2 m | - 0,261 kmp |

Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5	-   210,4 m	-	0,281 kmp

302,0 m	-	0,857 kmp

Słup podwójny 2xSŻT-8,5	- 1 szt. Słup pojedynczy drewn. 7m	- 1 szt. Słup pojedynczy drew. uszcz. 7m - 2 szt.

## Uwagi końcowe

  - Odbiór techniczny zostanie dokonany poprzez Orange Polska S.A.

  - Przekazać 1 egz. Dokumentacji powykonawczej do Orange Polska S.A.,

  - Roboty wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy BHP,

  - Należy dokonać przekazania placu budowy Wykonawcy przez komisję z udziałem	przedstawi- cieli Orange Polska S.A.

  - Roboty wykonywać pod nadzorem pracownika Orange Polska SA i ewentualnie pracownika in- nego Operatora

  - Całość robót zinwentaryzować geodezyjnie powykonawczo.

  - Sprzęt i materiały winny posiadać aktualne atesty.

  - Przed przystąpieniem do przebudowy sieci teletechnicznej należy zinwentaryzować kable znajdu- jące się w kanalizacji, zarówno kable miedziane jak i światłowodowe, ich oznaczenia i pojemności, z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sieć teletechniczną.

# WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia

7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439,

Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 728) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (dz. U. Nr 151 poz. 1256) i powinien zawierać:

-stronę tytułową

-część opisową

-część rysunkową, w przypadku gdy:

- w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, zwanej dalej „ustawą”,

- wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytułowej zamieszcza się:

-nazwę i adres obiektu budowlanego;

-imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;

-imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporządzony jest przez inną osobę – również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz.

Ad. 2 Część opisowa zawiera w szczególności:

-zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

-wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;

-wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

-informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

-informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosowanie do rodzaju zagrożenia;

-informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

-określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;

-wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Ad. 3 Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności:

 czytelną legendę;

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

 lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt. 1-10 ustawy Prawo budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

# UWAGI

  - Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie, itp.) muszą byćściśle wypoziomowane do powierzchni jezdni, chodników, opasek, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowero- wych itp.;

  - W czasie robót budowlano - montażowych należy przestrzegać przepisów BHP;

  - Roboty ziemne (nasypy i wykopy) należy wykonać zgodnie z PN-S-02205: styczeń 1998 Drogi samo- chodowe, Roboty ziemne, wymagania i badania;

  - Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, należy sprawdzić zgodność istniejących rzędnych wysokościowych

  - Za wszelkie uszkodzenia istniejących obiektów budowlanych podczas wykonywania przedmiotowych robót budowlanych odpowiada Wykonawca robót;

  - Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z sieciami uzbrojenia terenu należy wy- konywać ręcznie z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm i pod nadzorem poszczególnych odpo- wiednich gestorów sieci;

  - Przy wykonywaniu robót budowlanych mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku Nr 169 Poz. 1650 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku Nr 47 Poz. 401);

  - Odpady powstałe podczas wykonywania przedmiotowych robót budowlanych należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. 2016.1987);

# UPRAWNIENIA I IZBA

# ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE